
福建省农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息
[image: image1.jpg]



1GS11L-60型旋耕机
企业名称：福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司
地    址：南平市环城中路后甲垅36号
邮政编码：35300
电    话：0599-8720856
传    真：0599-8729995
联 系 人：李伟强
2．主要技术规格
	项目
	单位
	设计值

	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	845×800×600

	传动型式
	—
	侧边传动

	幅宽
	cm
	60

	每米幅宽质量
	kg/m
	≤167

	传动方式
	—
	链条传动

	与手扶拖拉机联接方式
	—
	直接连接

	刀辊
	设计转速
	r/min
	180～300

	
	回转半径
	mm
	235

	
	旋耕刀总数
	把
	18

	相邻两切削面间距
	mm
	35

	配套手扶拖拉机
	标定功率
	kW
	11.03

	
	常用作业档
	档次
	—
	2档

	
	
	理论作业速度
	km/h
	2.5


3．检验结果

	项目类别
	检验项目
	单位
	合格标准
	检验结果（1）

	类
	项
	
	
	
	

	A
	1
	安全防护
	—
	旋耕机的外露回转件应有可靠的防护装置。
刀辊顶部安全防护应覆盖整个工作部件，其前部应超出旋耕刀刀尖。旋耕机作业时，刀辊端部防护装置靠近操作者的一头应始终与地面保持接触。刀辊后部防护板应至少与端部防护装置平齐，并超过刀辊中心线水平位置。防护装置应无尖角和锐棱，在正常使用时能保证安全所要求的强度和刚度。旋耕机的座位应能前后调节，并符合GB10395.1的要求。乘坐装置结构应可靠，不得有裂纹、脱焊、锐棱和尖角。座位前下方应设置脚踏板，脚踏板应有足够的强度和刚度，其形状应合理、尺寸应适当。表面应防滑。旋耕机应能可靠切断动力的传输。
	+

	
	2
	安全标志
	—
	旋耕机罩壳上应设置“倒退时，必须切断旋耕机动力”的安全标志。旋耕机危险部位应装设永久性危险警告安全标志，其标志应符合GB10396的规定。
	+

	
	3
	耕深
	cm
	≥8
	+

	B
	1
	有效度
	—
	≥95%
	+

	
	2
	耕深稳定性
	—
	≥88%
	+

	
	3
	耕后地表平整度
	cm
	≤5
	+

	
	4
	植被覆盖率
	—
	≥60%
	+

	
	5
	碎土率
	—
	≥55%
	+

	
	6
	联结螺栓紧固
	—
	旋耕机上的零件、部件的连接应牢固可靠，主要紧固件的强度等级、拧紧力矩应符合JB/T 9798.1-2011的规定。
	+

	
	7
	操作方便性
	—
	各调整装置应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷；犁刀变速箱换挡应灵活、不得有卡滞或挂不上挡现象，挂挡后不得有自行脱挡现象。牙嵌离合器应结合平顺、分离彻底，不得有卡滞现象。
	+

	C
	1
	静、动结合面密封性
	—
	旋耕机空转1h试验后a) 箱体的静结合面不得渗油，动结合面不得漏油 b)联结螺栓不得有松动现象。
	+

	
	2
	传动箱清洁度
	mg
	≤100
	+

	
	3
	链轮平面度偏差及链条松紧度
	—
	主、从动链轮中心面偏差应不大于0.5mm。链条张紧力适当。
	+

	
	4
	刀辊半径变动量
	mm
	≤12
	+

	项目类别
	检验项目
	单位
	合格标准
	检验结果（1）

	类
	项
	
	
	
	

	C
	5
	部位润滑
	—
	装配时各润滑部位应注足润滑脂；传动箱应按要求加注润滑油。
	+

	
	6
	旋耕刀硬度
	HRC
	刀身48～54；刀柄38～45。
	+

	
	7
	外观质量
	—
	旋耕机外观应整洁、平整、无污损，不允许有磕碰伤、划痕和毛刺等现象。油漆表面应平整、色泽均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落和露底等缺陷。
	+

	
	8
	涂漆质量
	漆膜厚度
	µm
	≥40
	+

	
	
	
	漆膜附着力
	—
	三点均不低于Ⅱ级。
	+

	
	9
	标牌
	—
	标牌至少应包括以下内容: a) 产品型号、名称 b) 主要技术参数c) 制造单位名称、地址 d)生产日期 e) 产品编号f) 产品执行的标准代号。
	+

	备注
	（1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“－”。



