
福建省农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息
[image: image1.jpg]



YS1.3mA2型起垄机
企业名称：福建永顺机械有限公司
地    址：松溪经济开发区
邮政编码：353500
电    话：0599-2322493
传    真：0599-2332158
联 系 人：李世标
2．主要技术规格
	项目
	单位
	设计值

	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	1450×1450×650

	工作幅宽
	cm
	125

	旋耕刀数量
	把
	12

	旋耕刀最大回转半径
	mm
	220

	传动方式
	—
	侧边传动

	与拖拉机联接方式
	—
	直接连接

	配套拖拉机
	类型
	—
	手扶拖拉机

	
	标定功率
	kW
	11.0～14.7

	
	标定转速
	r/min
	2200


3．检验结果

	项目类别
	检验项目
	单位
	合格标准
	检验结果（1）

	类
	项
	
	
	
	

	A
	1
	安全防护装置
	—
	起垄机的外露回转件应有可靠的防护装置。起垄机刀辊顶部安全防护应覆盖整个工作部件，其前部应超出起垄刀刀尖。起垄机作业时，刀辊端部防护装置靠近操作者的一头应始终与地面保持接触。刀辊后部防护装置（刮垄器下部）应始终与地面保持接触。防护装置应无尖角和锐棱，在正常使用时能保证安全所要求的强度和刚度。
	+

	
	2
	动力切断可靠性
	—
	非作业状态应能可靠切断动力传动。
	+

	
	3
	安全标志
	—
	在起垄机明显位置应设置“倒退时，必须切断起垄机动力”等必要的安全标志，安全标志应符合GB10396的规定。
	+

	
	4
	耕深
	cm
	≥12
	+

	
	5
	垄高合格率
	—
	≥75%
	+

	B
	1
	耕深稳定性
	—
	≥80%
	+

	
	2
	垄高
	cm
	≥30
	+

	
	3
	传动箱清洁度
	mg
	≤100
	+

	C
	1
	冲压件质量
	—
	金属冲压件应平整，不得有裂纹和影响外观的皱纹等缺陷。
	+

	
	2
	焊接质量
	—
	焊接件焊缝应均匀牢固，不得有漏焊、严重烧穿、夹渣、虚焊、未焊透、咬边和气孔等缺陷。
	+

	
	3
	铸件质量
	—
	铸件外露表面光洁，不得有裂纹，粘砂，缩松，多肉，气孔等缺陷。
	+

	
	4
	犁刀硬度
	HRC
	刀身48～54；刀柄38～45。
	+

	
	5
	密封性
	—
	起垄机不得有漏油现象，也不允许有泥水渗入传动箱体。
	+

	
	6
	主要紧固件紧固程度
	—
	起垄机上的零件、部件的连接应牢固可靠，主要紧固件的拧紧力矩不合格数为0。容易松脱的零件应有可靠的防护装置或措施。
	+

	
	7
	空转扭矩
	N·m
	≤15
	+

	
	8
	外观质量
	—
	外观应色泽均匀，平整光滑，无污损、碰伤等影响外观的缺陷。
	+

	
	9
	涂漆质量
	漆膜厚度
	µm
	≥40
	+

	
	
	
	漆膜附着力
	—
	三点均不低于Ⅱ级。
	+


	项目类别
	检验项目
	单位
	合格标准
	检验结果（1）

	类
	项
	
	
	
	

	C
	10
	标牌
	—
	标牌至少应包括以下内容：a)产品型号、名称；b)主要技术参数（配套的拖拉机底盘型号、功率）；c)制造单位名称、地址；d)生产日期；e)产品编号；f)产品执行的标准代号。
	+

	备注
	（1）检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“－”。



