ICS  65.040.30

B 91

T/ZJNJ

浙江省农业机械学会团体标准

T/ZJNJ 08—2018

果树罗幔钢架棚设施技术规范

Technical specifications for luoman net steel frame shed for fruit tree

(征求意见稿)

2018- XX -XX发布                                   2018 - XX -XX实施

浙江省农业机械学会  发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准可作为果树罗幔钢架棚设施建设的参考依据，也可作为果树罗幔棚项目采购与招投标任务书的技术依据。

本标准由浙江省农业机械管理局提出，由团体成员单位约定采用，供社会自愿采用。

本标准由浙江省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省农业机械管理局、浙江省农业机械试验鉴定推广总站、浙江大学、杭州嘉苗农业开发有限公司、嘉善天创温室设备有限公司、浙江富农温室设备有限公司。

本标准主要起草人：

果树罗幔钢架棚设施技术规范

1  范围

本标准规定了果树罗幔钢架棚的术语和定义、安装技术要求、安装、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存要求。

本标准适用于果树罗幔钢架棚的生产、安装、检验，其改进型产品可参照执行。

2  规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 700      碳素结构钢

GB/T 4357     冷拉碳素弹簧钢丝

GB 4455       农用聚乙烯吹塑棚膜

GB/T 4956     磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法

GB/T 5267.3   紧固件 热浸镀锌层

GB/T 13793    直缝电焊钢管

GB/T 13912    金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 19791    温室防虫网设计安装规范

GB/T 19418    钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南

NY/T 7        农用塑料棚装配式钢管骨架

NY/T 1145     温室地基基础设计、施工与验收技术规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

果树罗幔钢架棚 luoman net steel frame shed for fruit tree

指主材采用镀锌钢管，由若干道拱杆组成圆拱形空间，棚体骨架各零部件通过联接卡具固定，并覆盖塑料薄膜和防虫网，用于果树防雨防虫的独立棚体。以下简称“罗幔棚”。

3.2

棚骨架 greenhouse frame with steel tubular

罗幔棚的主体，棚骨架结构的整体，主要由拱杆、加强杆、拱杆联接件等组成。其代号以字母“GP”表示。

3.3

棚骨架型 shape of steel tubular greenhouse frame

罗幔棚骨架横剖面的几何形状，具有平面侧壁的钢架棚骨架。其代号以字母“LM”表示。

3.4

棚顶高 height of greenhouse roof

罗幔棚骨架顶部最高处与果树根部所在平面之间的垂直距离。其代号以字母“H”表示。具体见表3。

3.5

棚肩高  height of greenhouse shoulder

罗幔棚骨架肩部至棚内果树根部所在平面之间的垂直距离。其代号以字母“h”。

3.6

棚上部直径 upper shed diameter

罗幔棚骨架肩部位置棚内的直径距离。其代号以字母“d2”表示。具体见表3。

3.7

棚下部直径 lower shed diameter

罗幔棚骨架在果树根部所在地面位置的直径距离。其代号以字母“d1”表示。具体见表3。

4  产品技术要求

4.1  总体要求

棚骨架及其所有构件应符合本标准的要求，能安全承受包括恒载在内的可能全部荷载组合（风载），任何构件危险断面的设计不应超过钢管材料的许用应力，棚及其构件应有足够的刚度和韧度，以抵抗纵、横方向挠曲、振动和变形，在允许荷载、压力、推力（风载）范围内不发生失稳现象。因外力作用局部损坏时，罗幔棚结构作为一个整体应能保持稳定。

4.1.2  耐久性要求

罗幔棚骨架的设计使用年限≥10年，所有金属结构零部件应采取必要的防腐蚀措施，主要构件（拱杆、加强杆、拱杆联接件等）耐腐蚀时间≥10年。

4.1.3  荷载要求

罗幔棚所有拱杆顶部通过设于棚顶部中心位置的拱杆连接件连接，底部插入预埋于基础中的钢管连接管后用螺栓箍紧。其荷载能力应经强度校核验算，满足棚整体承受风荷载≥8级的要求。

4.1.4  覆盖材料要求

覆盖材料应符合棚内果树生长以及防水防虫要求。防虫网规格≥30目，符合GB/T 19791的规定。农膜采用防老化防雾滴聚乙烯薄膜，农膜厚度≥0.07mm，符合GB 4455的规定。

4.2  棚骨架基本要求

4.2.1  规格型号

罗幔棚按以下规定编号：

GP  — ×× × ××

骨架拱杆外径尺寸（mm）

棚下部直径(m)

棚骨架型代号（罗幔棚骨架型代号为“LM”）

棚骨架代号

4.2.2  型号配置

罗幔棚所有专用零部件应按规定程序批准的设计图样和技术文件的要求加工制造。主要型号为GP-LM622、GP-LM825，罗幔棚型号的结构与配置见表1。

表1  罗幔棚结构与配置

| 项 目 | GP-LM625 | GP-LM832 |
| --- | --- | --- |
| 棚下部直径(m) | 6 | 8 |
| 棚上部直径(m) | 4.5 | 6 |
| 棚顶高(m) | 4～5 | 5～6 |
| 棚肩高(m) | 2.4～3 | 3～3.6 |
| 拱杆连接件夹角(°) | 45 | 45 |
| 预埋连接管高度（mm） | 300～500 |  |
| 拱杆数量（根） | 8 |  |
| 加强杆（道） | 1 |  |
| 拱杆与加强杆材料规格 （直径及厚度mm） | Φ25/1.5 | Φ32/1.5 |
| 基础 | 独立基础 |  |
| 门及高度(m) | 采用拉链门或自闭式磁门，高度≥1.8 |  |
| 压膜卡规格(mm)与数量 | φ25，每间隔500mm一个。 |  |

4.2.3  主要零部件材料与技术要求

应符合表2的规定。

表2	 罗幔棚主要零部件材料与技术要求

| 零件名称 | 选用材料 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GP-LM625 | GP-LM832 |  |
| 拱杆(mm) | 直缝焊管Φ25×1.5/ Q195 | 直缝焊管Φ32×1.5/Q195 | 材质符合GB/T 700，力学性能焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793，镀锌层质量符合GB/T 13912，镀锌层厚度≥0.045mm。 |
| 加强杆(mm) |  |  |  |
| 拱杆连接件(mm) | 8接头，直缝焊管Φ32×1.5/ Q195，长度≥250 | 8接头，直缝焊管Φ38×1.5/ Q195,长度≥250 |  |
| 预埋连接管(mm) | 直缝焊管Φ32×1.5/ Q195 | 直缝焊管Φ38×1.5/ Q195 |  |
| 基础(mm) | 采用200×200×400预制或灌注水泥墩，水泥墩预埋连接管和绑绳固定环。预埋连接管部位应有不少于2道横格，埋入深度≥350 |  | 混凝土强度≥C20，符合NY/T 1145要求。 |
| 钢丝夹 | 碳素弹簧钢丝Φ3-C级 |  | 符合GB/T 4357 |

4.2.4  材料规格与要求

4.2.4.1  罗幔棚制造所用材料和规格应符合或高于本标准的规定，本标准未规定的应符合设计要求和相应的产品标准规定。

4.2.4.2  钢管等主要构件、冲压零件，以及拱杆等主要构件连接所选用的管箍、卡槽等，应符合 NY/T 7 及本标准表 2 的规定。

4.2.4.3  罗幔棚主要构件采用碳素结构钢 Q195的直缝电焊钢管，其化学成份应符合GB/T 700，力学性能、焊缝质量和尺寸规格符合GB/T 13793的规定。

4.2.4.4  罗幔棚主要构件应进行热浸镀锌处理，镀锌前后构件不应有裂缝、夹层、烧伤及其他影响强度的缺陷。镀锌前应清除油脂、涂层、焊渣等表面污物和杂质后进行酸洗处理。镀层质量应符合 GB/T 13912的规定要求。

4.2.4.5  所有螺栓、螺母、垫圈等紧固件表面应热镀锌处理，其镀层质量应符合GB/T 5267.3的规定要求。

4.2.4.6  所有焊接件不应有烧穿、夹渣、未焊透和气孔等缺陷，焊接质量应符合GB/T 19418中D级（一般级）的规定。

4.2.4.7  冲压件应按规定工艺规范制造，冲切边和表面不应有毛刺和压伤、划痕、裂纹等缺陷。卡具、螺栓、 螺母、垫圈等紧固件的表面应镀锌处理。主要构件在热镀锌后出现变形或损伤等应进行整形或修复。

4.2.4.8  所有零部件应经制造企业质量检验部门检验合格，外购件和外协件应有合格证明方能使用。

4.2.4.9  罗幔棚拱杆、加强杆采用模具弯形加工，加强杆采用单向缩头管进行加工，可首尾相连成圈。

4.2.5  外观

表面不应有裂纹、压扁、扭曲变形等影响强度的缺陷。

5	安装

5.1	选址

宜选择地势平坦、交通便利、无遮阳果园，山地坡度≤15°。在安装罗幔棚前应对果树树形进行修剪，果树与罗幔棚间应留有500mm以上空间距离，便于果树管理与果实采摘。

5.2	安全施工

安装单位应具有独立法人资格，应有罗幔棚骨架安装图或施工图，并严格按施工图和施工程序进行规范、安全施工。

5.3	罗幔棚定位放样

合理确定预埋基础和进出罗幔棚拉链门或自闭式磁门位置，方便进出，并保持棚整体整齐美观。

5.4	骨架安装

5.4.1  拱杆应按设计图纸冷弯成形，拱杆在罗幔棚顶部用拱杆连接件连接，底部插入预埋连接管，用螺栓箍紧。

5.4.2  拱杆根据罗幔棚骨架整体高度进行加工，与预埋连接管连接高度应可调节。

5.4.3  加强杆固定在棚骨架3/5高度处，使用专用压顶簧固定在8根拱杆上。

5.4.4  果树根部存在不平斜面时，可根据实际情况加长或缩短相应拱杆长度进行安装。

5.5  覆盖材料安装

5.5.1  覆盖防虫网完成后，应将底部防虫网埋入土中。

5.5.2  覆膜时应在顶部中心位置留有透气孔，孔径≥100mm，避免棚内顶部温度过高影响果树顶部生长。

5.5.3  农膜和防虫网使用压膜卡每500mm一道固定在拱杆上。

5.5.4  覆膜后采用不少于3道压膜线压膜，压膜线固定在预埋在基础上的绑绳固定环上。

5.6  其他应符合表3的规定要求。

表3  安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差/mm | 图例 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拱间夹角 | ±5° |  | 角度测量仪测量 |
| 顶高（H） | ±500 |  | 卷尺测量 |
| 肩高（h） | ±500 |  |  |
| 拱下部直径（d1） | ±500 |  |  |
| 拱上部直径（d2） | ±500 |  |  |

6   试验方法

6.1  镀锌层厚度

按GB/T 4956中规定的检验方法。

6.2  钢管的壁厚、外径和卡槽厚度

用游标卡尺测量。

6.3  钢管外观

用目测法检验。

6.4  拱杆、加强杆、基础等数量和棚顶部透气孔

用目测法检验。

6.5  罗幔棚门头立柱高度、顶高、肩高、上部直径、下部直径、加强杆高度

用钢尺测量。

6.6  拱间夹角

用角度测量仪测量。

6.7 钢管的机械性能、镀锌层结合强度、镀锌层质量、零件的装配

按GB/T 13912、NY/T 7的规定进行。

6.9  安装允许偏差

按表3规定的方法测试。

6.10  其他试验

按国家相关标准规定执行。

7  检验与判定规则

7.1  检验分类

检验分为出厂检验、安装检验和验收检验。

7.2  出厂检验

7.2.1  大棚零部件出厂应按4.2的规定及6的试验方法要求逐批进行检验，检验项目包括主要构件及零件的长度、机械性能、镀锌质量和加工质量等，附安装使用说明书。

7.2.2  检验零件每批1000件，由连续生产的零件组成，采用随机抽样检验，其中机械性能每批随机抽样1件，镀锌质量每批随机抽样2件；加工质量、钢管重量、长度等每批随机抽样0.5%，不足一批可减少，但不应少于2件。

7.2.3  抽样检验有一件不合格，则应以两倍数量的零件进行复检，如仍有一件不合格，则视为该批零件不合格，不应出厂。

7.3  安装检验和判定规则

7.3.1  进场检验

安装前应对进场的主要构件、连接件和标准件等按发货清单核对数量，质量按7.2的规定要求进行检验或提供相关合格证明，不合格的不允许安装。

7.3.2  安装检验

7.3.2.1  罗幔棚安装后，应按 5的规定要求进行检验。

7.3.2.2  按同类为一检验批，每批抽检不少于30%，且不少于5个罗幔棚。

7.3.2.3  有不合格项目，则应加倍抽样复检，复检不合格，应进行返工后重新检验。

7.4	验收检验

7.4.1  检验项目

罗幔棚安装后交付使用时应按本标准进行验收检验。验收检验罗幔棚基础、主要构件（拱杆、加强杆）的数量、镀锌质量、壁厚、外径等项目及出厂检验报告和安装检验报告。

7.4.2  检验规则

按同类罗幔棚为一检验批，每批抽检不少于30%，且不少于5个棚。

7.4.3  判定规则

7.4.3.1  合格棚

主要构件（拱杆、加强杆、拱杆连接件、预埋连接管）的数量、镀锌质量、壁厚、外径，以及基础尺寸和混凝土强度等测试项目均符合要求的，其余所有测试项目中有3项以内(含3项)不符合要 求但符合4.1要求，且有出厂检验报告和安装检验报告的，属合格棚。

7.4.3.2  不合格棚

主要构件（拱杆、加强杆、、拱杆连接件、预埋连接管）的数量、镀锌质量、壁厚、外径，以及基础尺寸、预埋连接管预埋深度与横格、混凝土强度等测试项目，其中有任何一项不符合要求的，或者上述测试项目均符合要求、 但其余所有项目中有3项及以上不符合要求的，为不合格大棚。没有出厂检验报告和安装检验报告的，为不合格钢架大棚。

8.  标志、包装、运输和存贮

8.1  标志

8.1.1  罗幔棚出厂时应随附发货清单、产品合格证、产品使用说明书、附件清单和相关技术文件。其中产品合格证内容应包括：罗幔棚型号、生产企业名称及地址、出厂编号、执行标准号、建设地点和数量、安装日期等，并加盖“×××公司产品合格证专用章”；产品使用说明书应有目录，内容包括：罗幔棚总体表述（安全性、耐久性、稳定性、完整性、荷载等级、使用年限、三包承诺等）、配置情况（各部件名称、编号、材质等）、安装使用和防灾说明等。

8.2	包装

罗幔棚骨架零件应按大、小件分别包装，大件成捆包扎，小件用袋（箱）包装，附产品标签，注明名称、数量。

8.3	运输和存贮

罗幔棚在运输和贮存中应按捆、箱（袋）分别整齐堆放，避免与酸、碱、盐类等有腐蚀性物质接触，室外堆放应有防雨雪措施。