ICS  65.060.25

B 91

T/ZJNJ

浙江省农业机械学会团体标准

T/ZJNJ 03—2018

水稻种植同步侧深施肥机

Synchronous side deep fertilization machine for rice planting

2018- XX -XX发布

2018 - XX -XX实施

浙江省农业机械学会  发布

T/ZJNJ 03—2018

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准由浙江省农业机械试验鉴定推广总站提出，由团体成员单位约定采用，供社会自愿采用。

本标准由浙江省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江省农业机械试验鉴定推广总站、湖州市农业机械化技术推广站、浙江省机电检测所、浙江博源农机有限公司、浙江亿森机械有限公司、浙江锦禾农业科技有限公司、浙江星莱和农业装备有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

侧深施肥机

- 范围

本标准规定了水稻种植同步侧深施肥机的术语和定义、产品型号及结构型式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于与乘座式水稻插秧机、水稻穴直播机配套同步使用的侧深施肥机（以下简称施肥机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1	紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2	紧固件机械性能  螺母 粗牙螺纹

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 6243  水稻插秧机 试验方法

# GB/T 9239.1  机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480  农林拖拉机和机具 草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB/T 10095  园柱齿轮 精度

GB 10395.1  农业机械安全 第1部分：总则

GB 10395.9 农林机械 安全 第9部分:播种机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13452.2  色漆和清漆 漆膜厚度的测定

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2   农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

NY/T 1003  施肥机械质量评价技术规范

- 术语与定义

NY/T 1003、GB/T 6243界定的术语和定义适用于本标准。下列术语适应于本文件。

3.1

水稻种植同步侧深施肥机 Synchronous side deep fertilization machine for rice planting

搭载在乘座式插秧机（或穴直播机）底盘上，由乘座式插秧机（或穴直播机）底盘驱动，由风送装置（或螺杆推送装置）、排肥器等部件组成，将颗粒肥料有序输送到秧苗（或种子）侧部的施肥机械。

- 产品类型

产品型号按照JB/T 8574的规定编制，表示方法如下：

2FH  □ - □  □

改进代号：依次为A  B  C

主参数 ：行  数

特征代号：F表示风送式；L表示螺杆推送式

类别代号：“2”表示大类为“种植和施肥机械”；“FH”表示小类为“施肥机（施化肥）”

示例1：经过一次改进、工作行数为8行的风送式侧深施肥机标记为：2FHF-8A。

示例2：经过一次改进、工作行数为8行的螺杆推送式侧深施肥机标记为：2FHL-8A。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 施肥机应按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造，并符合有关标准的规定。

    - 所有自制件必须经检验合格，外协件、外购件必须有合格证明文件并经检验合格才可装配。

    - 施肥机肥料箱应选用耐蚀性符合设计要求的材料。肥料箱在清扫时能顺利打开，利用清扫工具能顺利清除杂物，清扫拆卸后仍能恢复。

    - 螺杆推送式施肥机的螺杆及套管耐蚀性、耐磨性应满足设计要求。

    - 风送式施肥机的风机叶轮应做平衡试验，平衡品质等级不低于GB/T 9239.1规定的G6.3级。

    - 施肥机主要承受载荷的紧固件螺栓的强度等级不低于GB/T 3098.1中的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2中的8级。

    - 焊接件的焊缝应平整、光洁、牢固，不应有咬边、假焊、漏焊、脱焊、焊穿和明显影响强度的缺陷。

    - 铸件表面光洁，不得有气孔、夹渣、缩松和砂眼等明显缺陷。重要铸件应进行时效处理，消除内应力。

    - 冲压件应光滑、平整，无毛刺、毛边，并不得有裂纹和明显褶皱。

    - 施肥机外观应整洁，不应有锈蚀、碰伤。涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，漆膜厚度不小于40µm，漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2规定的2级。不涂漆的零件表面，应作防锈处理，各种操作手柄应加防护套或镀铬、镀锌，其镀层不得剥离、生锈。

    - 各排肥管末端离地间隙差不大于1%×作业幅宽。

    - 各排肥管末端中心与插秧机的秧爪中心或穴直播机的排种口中心距离偏差不大于设计值10mm。

    - 施肥机各操纵调节机构应操纵灵活自如，准确可靠，无卡滞现象。在各操纵机构上或附近明显位置处用易识别的耐久性标志明确标明其功能、操纵方向等。

    - 送肥各部件运行平稳，无阻塞、卡滞和不通畅现象。料箱、通气管等应通畅，肥料能顺利通过。施肥装置能方便清理。送肥装置与插秧机栽植或穴直播机播种作业应同步，即插秧机或穴直播机作业停止时，送肥也能停止。

    - 施肥机应安装有断肥、堵塞报警功能装置。

    - 施肥机装配完成后，应在最高工作速度下进行不少于30分钟的空运转试验，运转过程中不得有异常响声。停车后检查以下项目：

——电机外壳温升不得超过35℃。

——减速箱外壳温升不得超过35℃。

——密封性：各静、动密封面均不得有渗、漏油现象。

- ——各主要连接螺栓螺钉不得有松动现象。

  - 主要性能要求

在颗粒状化肥含水率不超过12%、颗粒直径2mm～4 mm，肥料颗粒不互相粘结，排肥量满足企业说明书明示要求，搭载插秧机或直播机以常用作业档速度前进，施肥机应正常工作，排肥管应不发生堵塞，施肥机作业性能应符合表1、表2的规定，可靠性应符合表3的规定。

表1  施肥机作业性能要求

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 各行排肥量一致性变异系数 % | ≤10 |
| 总排肥量稳定性变异系数 % | ≤6 |
| 施肥均匀性变异系数 % | ≤15 |
| 断条率 % | ≤2 |
| 施肥量偏差 % | ≤10 |

表2  施肥深度和株（种）肥侧向距离要求

| 施肥深度mm | 深度合格率% | 株（种）肥侧向距离mm | 侧距合格率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计值±20 | ≥80 | 设计值+ 20 | ≥80 |

表3 施肥机可靠性要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有效度 % | ≥90 |

  - 安全要求

    - 施肥机结构设计合理，保证操作者按使用说明书操作和保养时无危险。

    - 施肥机有危险的外露旋转件应有安全防护装置，各安全防护装置安装牢固，符合GB 10395.1的规定。

    - 施肥机有危险的部位应固定安全警示标志，其标志应粘贴完整、牢固、清晰、正确，符合GB 10396的规定。

    - 施肥机的其他安全要求应符合GB 10395.9的规定。

    - 电气装置及线路应连接可靠，并采取防水措施，不得因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

    - 各操纵机构应轻便灵活，松紧适度。所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动返回到原来的位置。

    - 各调节机构应保证操作方便、可靠，各部件调节范围应能达到规定的极限位置。

    - 仪表、指示器显示的数码、信号应清晰准确，开关工作可靠。

    - 使用说明书必须有提醒操作者的安全注意事项，应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应对施肥机上的安全标志加以说明。

- 检验方法

  - 技术参数测定

将样机搭载在使用说明书明示的插秧机或直播机上，在平整硬实地面上测定其技术参数。

- 6.2  试验条件和准备

6.2.1 试验用肥料：按使用说明书明示的肥料进行性能试验，按GB/T 5262测定肥料的容积质量、含水率、自然休止角，称量精度不低于0.1g，测三次，取其平均值。

6.2.2  田间试验用地：试验田应选择在泥碎田平且在当地有代表性的田块，试验地的纵、横向坡度不大于0.5º，性能试验测区长度不小于30m，宽度不小于3倍工作幅宽，泥脚深度应符合样机的适应范围土壤坚实度按GB/T 6243规定，采用下落式锥形穿透计测量，其锥深为60mm～100mm。田块表面无漂浮物（稻株、切下的麦秆）。

6.2.3  试验用仪器：试验用仪器精度应满足要求，并在检定有效期内。

6.3 性能试验

6.3.1 排肥能力测定

试验在室内或平整硬实的场地上进行。机架处于水平位置，排肥管末端离地间隙150 mm～200mm，将排肥装置调至最大、最小位置，以插秧机或直播机常用作业档速度使排肥轴转动。试验时，肥料箱内的肥料不少于箱内容积的2/3，按相当于施肥机行走长度50米折算成排肥轴旋转圈数n，测定行数不少于6行，少于6行的机型全测，排肥轮从转动开始到转动n圈截止、同时接取各排肥管排出的肥料并称其质量，测量精度0.5克，重复5次。按公式（1）计算排肥量。

……………………………(1)

式中：

Q—排肥量，单位为千克每公顷（kg/hm2）；

q—各次总排肥量的平均值，单位为克（g）；

D—排肥轮直径，单位为米（m）；

n—排肥轮转动圈数；

a—平均行距单位为米（m）；

m—试验机具行数。

6.3.2 排肥量偏差测定

按式（1）计算给定施肥量并对试验样机进行调整。试验前应对加入肥箱内的化肥称重，试验结束后称量剩余在肥箱内的化肥质量并同时测量施肥作业面积，按式（2）计算施肥量偏差。

r=10000(Mq−Mh)S−QQ×100  ………………………(2)

式中：

γ—施肥量偏差，单位为百分率（%）；

Mq—试验前肥箱内化肥质量，单位为千克（kg）；

Mh—试验后肥箱内剩余的化肥质量，单位为千克（kg）；

S—施肥作业面积，单位为平方米（m2）；

Q—给定施肥量，单位为千克每公顷（kg/hm2）。

6.3.3 各行排肥量一致性变异系数

测定方法按6.3.1，按公式（3）、公式（4）和公式（5）计算各行排肥量一致性变异系数V。

=  ………………………………… (3)

………………………… (4)

% ……………………………… (5)

式中：

——每行各次平均排量的平均值，单位为克（g）。

——每行各次平均排量，单位为克（g）。

m1——测定行数。

——各行排量一致性的标准差，单位为克（g）。

——各行排肥量一致性变异系数。

6.3.3  总排肥量稳定性变异系数

测定方法按6.3.1，但在公式（3）、（4）、（5）中，各字母意义分别为：

——每次总排肥量，单位为克（g）。

——每次总排肥量的平均值，单位为克(g)。

——总排肥量稳定性的标准差，单位为克(g)。

——总排肥量稳定性变异系数，(%)。

m1——测定次数。

6.3.4 动态试验

6.3.4.1 施肥均匀性测定

试验场地应平整、光洁、硬实，在场地上铺帆布或塑料布，测区长度不小于10米，宽度至少大于施肥机的工作幅宽，调整排肥管高度，使其离地高度为30mm～50mm，以插秧机或直播机正常作业档位行驶通过测区并排肥，测定行数不少于6行，少于6行的机型全测，沿施肥机前进方向按10cm长度连续分段不少于30段，分别收集掉落在各小段的肥料并称其质量，测量精度0.1g.，按公式（3）、公式（4）、公式（5）计算各行施肥量一致性的标准差S和施肥均匀性变异系数V。

6.3.4.2 施肥断条率测定

长度在10cm以上的无肥料区段为断条，测定5m内各行断条数和断条长度，按公式（5）计算断条率。

……………………………………（6）

式中：

——为施肥断条率。

——为第i个断条长度（i=1,2,3k），单位为厘米（cm）。

L——为排肥总长度，单位为厘米（cm）（L=5N）。

6.3.5 田间试验

施肥深度、深度合格率、株（种）肥侧距、侧距合格率测定，试验田块应符合 6.2.2的规定，调整插秧（或精量穴直播机）同步侧深施肥机到工作状态，行距和株距满足当地农艺要求，以正常作业档位行驶通过测区、插秧（或穴直播机）并排肥。以泥面为基准面、测定肥料至基准面的距离即为施肥深度，以秧苗（或穴直播的种子）中心连线为基准线，测定肥料中心线至基准线的水平距离，即为株肥侧向距离，测定行数(n)不少于6行，少于6行的机型全测，每行测10点，点间距等于株距，按公式（7）和公式（8）计算平均施肥深度、深度合格率、平均株肥侧向距离、侧距合格率。

…………………………………… (7)

…………………………………(8)

式中：

H——平均施肥深度（或侧距），单位为厘米（cm）。

——为第i点的施肥深度（或侧距），单位为厘米（cm）。

K——为测定点数。

——为施肥深度（或侧距）合格点数。

r——为施肥深度（或侧距）合格率。

6.4  安全性检验

按第5.3项的规定，采用目测或常规方法进行检查。

6.5  可靠性试验

- 6.5.1 可靠性试验样机两台技术状态良好、搭载的插秧机（或穴直播机）符合使用说明书的规定。一台试验，一台备用，施肥机采用现场可靠性试验时，试验时间应不少于120h纯作业工作时间，只计算施肥机故障及其关联故障，不计算搭载插秧机故障及其关联故障。

- 6.5.2 试验时，操作人员应按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修。

- 6.5.3 故障判定原则按照GB/T 5667的规定。

- 6.5.4 平均故障间隔时间按公式（9）计算。

MTBF=tir………………………………(9)

式中：

MTBF—平均故障间隔时间，单位为小时（h）。

ti—试验样机的累计工作时间之和，单位为小时（h）。

r—被试样机在生产考核期间累计故障次数（轻度故障除外）。

6.5.5 有效度按公式（10）计算。

…………………………(10)

式中：

A —有效度。

∑ty —试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台施肥机应经公司质检部门检验合格，并附有质量合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表4的规定。全检、抽检项目按企业规定。出厂检验应全部检验项目合格，对于出厂检验中出现的故障，排除后应重新进行试验。发现的问题无法排除时，按不合格处理。

表4  检验项目分类

| 分类 | 序号 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.3.1～5.3.4 | √ | √ |
|  | 2 | 各行排肥量一致性变异系数 | 表1 | √ | √ |
|  | 3 | 断条率 | 表1 | — | √ |
|  | 4 | 排肥能力 | 5（企业明示） | — | √ |
|  | 6 | 施肥深度 | 表2 | — | √ |
|  | 7 | 深度合格率 | 表2 | — | √ |
| B | 1 | 电器装置及线路 | 5.3.5 | √ | √ |
|  | 2 | 使用说明书安全要求 | 5.3.9 | √ | √ |
|  | 3 | 总排肥量稳定性变异系数 | 表1 | — | √ |
|  | 4 | 施肥均匀性变异系数 | 表1 | — | √ |
|  | 5 | 施肥量偏差 | 表1 | — | √ |
|  | 6 | 有效度 | 表3 | — | √ |
|  | 7 | 断肥、堵塞报警装置 | 5.1.15 | — | √ |
|  | 8 | 螺杆和套管质量 | 5.1.4 | — | √ |
|  | 9 | 株肥侧向距离 | 表2 | — | √ |
|  | 10 | 侧距合格率 | 表2 | — | √ |
|  | 11 | 肥料箱耐蚀性 | 5.1.3 | √ | √ |
|  | 12 | 操纵和调节机构 | 5.1.13、5.3.6、5.3.7 | √ | √ |
|  | 13 | 仪表、指示器 | 5.3.8 | √ | √ |
|  | 14 | 螺栓性能等级 | 5.1.6 | √ | √ |
| C | 1 | 排肥管离地间隙差 | 5.1.11 | √ | √ |
|  | 2 | 排肥管与秧爪(或排种口)中心距离 | 5.1.12 | √ | √ |
|  | 3 | 风机叶轮及管路 | 5.1.5、5.1.14 | — | √ |
|  | 4 | 空运转 | 5.1.16 | √ | √ |
|  | 5 | 焊接质量和铸件、冲压件要求 | 5.1.7、5.1.8、5.1.9 | √ | √ |
|  | 6 | 外观和涂漆 | 5.1.10 | √ | √ |
|  | 7 | 标牌 | 8.1 | √ | √ |
|  | 8 | 包装 | 10.3 | √ | √ |
| 注：“—”为可不检验项目，“”为检验项目。 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

    - 凡属下列情况的，应进行型式检验。

- ——新产品或老产品异地生产或转厂生产试制定型鉴定；

- ——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- ——长期停产后恢复生产时；

- ——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- ——国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时。

    - 检验项目

- 按对产品质量的影响程度，检验项目分为A、B、C三类，检验项目分类见表4。

    - 抽样方法

      - 按GB/T 2828.1中规定的正常检查一次抽样方案，检验水平采用特殊检查水平S-1，抽样数量为2台。

      - 采用随机抽样方法，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制，但应为未使用产品。

    - 判定规则

      - 评定结果按表5规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

- 7.3.4.2  表4中规定的检验项目含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。检验中如有不合格项目，允许加倍抽样复检，如仍有不合格项目则判型式检验为不合格。

- 表5 抽样判定表

| 项 目 分 类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本量 | 2 |  |  |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| 项目数 | 7 | 14 | 8 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Rc | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标识、包装、运输和贮存

  - 标识

每台施肥机应在显著部位安装固定式产品铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定，其内容包括：

——制造厂名称和地址；

——产品名称、型号；

——产品主要技术参数：行数、外形尺寸；

——产品出厂编号；

——产品制造日期；

- ——产品执行标准编号。

  - 包装

    - 施肥机可以与插秧机总装出厂，也可部件包装出厂装运。包装出厂时，对备件、工具及必须拆分的零部件，应进行分类包装，包装应牢固可靠，保证运输中不损坏。

8.2.2  包装储运标志应符合GB/T191的规定，且标明以下项目：

——产品型号与名称。

——包装件的名称、质量、总件数和编号。

——本公司名称和地址。

——收货地址、收货单位。

8.2.3  施肥机出厂时，应随机附有以下文件：

——产品使用说明书。

——三包凭证。

——产品合格证。

- ——装箱清单。

  - 运输

    - 施肥机出厂运输时，应用牢固的绳索等将之固定牢靠，以防止碰撞、部件脱落。

    - 运输中，对随机附件、工具及运输中必须拆下的零部件应另装箱，保持正常运输中无损失。

  - 贮存

    - 施肥机应贮存在通风、干燥且平坦的场所。特殊情况需露天存放时，应采取防晒和防雨、防雪等措施。不得与化学腐蚀物质或散发化学气体的物质贮存在一起。

    - 施肥机存放时，所有各部分应处于关闭的状态。

_________________________________