ICS 65.060

B 91

T/ZJNJ

浙江省农业机械学会团体标准

T/ZJNJ 01—2018

环模式秸秆压粒机

（征求意见稿）

2018-XX-XX发布

2018-XX-XX实施

浙江省农业机械学会 发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准主要参照NB/T 34018-2014《环模式块状生物质燃料成型设备技术条件》、NY/T 1882-2010《生物质固体成型燃料成型设备技术条件》制定。

本标准由浙江大学提出，由团体成员单位约定采用，供社会自愿采用。

本标准由浙江省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江大学、浙江省农业机械学会、台州市一鸣机械股份有限公司、浙江德联精工机械有限责任公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

环模式秸秆压粒机

- 范围

本标准规定环模式秸秆压粒机的术语和定义、规格型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于环模式秸秆压粒机（下简称设备）,主要用于秸秆、木屑等生物质颗粒制备。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 230.1-2009  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1 部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

JB/T 8574   农机具产品型号编制规则

NB/T 34018  环模式块状生物质燃料成型设备技术条件

NY/T 1915  生物质固体成型燃料术语

NY/T 1881.7 生物质固体成型燃料试验方法 第7部分:密度

NY/T 1882  生物质固体成型燃料成型设备技术条件

NY/T 1883  生物质固体成型燃料成型设备试验方法

- 术语和定义

NY/T 1915、NB/T 34018界定的术语和定义适用于本文件。

- 规格型号和基本参数

  - 规格型号

规格型号按JB/T 8574的规定，由机具类别代号、特征代号(加工后生物质形状)、电机功率组成。

11J   L -  □

主电机功率，kW

特征代号:颗粒状L

机具类别代号

- 11JL-132表示主电机功率为132kW的环模式秸秆压粒机。

  - 基本参数

基本参数见表1。

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 型号 | 11JL-□ |
| 结构型式 | 环模 |
| 整机外形尺寸（长×宽×高），mm | 按企业技术参数 |
| 主电机功率，kW | 按企业技术参数 |
| 电压，V | 380 |
| 模具孔径，mm | Φ6.0～Φ12.0 |
| 环模内径，mm | 按企业技术参数 |
| 压辊数量，个 | 秸秆：1～3，木质：2～4 |

- 要求

  - 基本要求

    - 成型设备应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 传动机构传动应平稳、无异常振动和响声。

    - 油漆表面应色泽均匀、漆层牢固，无起泡、流痕、漏底、剥落等缺陷。

    - 焊缝应平整，无虚焊、脱焊现象。

    - 各紧固件应连接可靠，牢固。

    - 易产生粉尘的各管道及联接部件应密封，不应出现明显泄漏现象。

  - 性能要求

    - 模孔内壁、压辊外壁等易磨损部位应采用耐磨材料，洛氏硬度不小于HRC55。

    - 成型设备的单位产品能耗、产量、成型燃料密度应符合表2的规定。

| 项目名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 产量，t/h | 按企业技术参数 |
| 能耗，kWh/t | ≤90 |
| 成型燃料密度，kg/m³ | 秸秆：≥800，木屑：≥1000 |

    - 生物质颗粒燃料的成型率≥92%。

    - 压辊与环模之间的间隙在0～20mm内应任意可调。

    - 环模设计转速按企业技术参数，转速误差±5r/min。

  - 可靠性

    - 首次故障前平均工作时间应不小于80h。

    - 有效度应不小于95%。

  - 安全要求

    - 成型设备应对需要提醒操纵人员注意的安全事项设置相应的安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396 的规定。

    - 成型设备易发生危险部位(如传动轴、皮带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件)应有防护装置，防护装置应符合GB 10395.1 的规定。

    - 成型设备的发热部位应有防烫安全警示标识，其外表面温度大于80℃的部位需设置安全保护装置。

    - 电气系统应有安全防护措施和防触电标识，并应有过载保护装置。

    - 应有可靠的接地端子并有明显的接地标志，接地电阻≤0.1Ω。

    - 在动力电路导线和保护电路之间施加500Vdc时，绝缘电阻≥1MΩ。

    - 电气设备的电路导线和保护接地电路之间应经受50Hz,1000V，至少1s时间的耐压试验，无闪络和击穿现象。

  - 使用说明书要求

使用说明书应标注适用的原料种类、粒度、允许含水量等要求。

  - 噪声

    - 主电机功率≤100kW，运行噪声≤85dB（A）。

    - 主电机功率＞100kW，运行噪声≤88dB（A）。

  - 传动箱油温升

≤40℃。

- 试验方法

  - 硬度

按GB/T 230.1规定的方法进行。

  - 环模转速

用转速表检验。

  - 能耗、产量、成型率

    - 按NY/T 1883规定的方法进行。

    - 检测时，用平均含水量在8%～12%的生物质（秸秆、秸秆和木屑混合物、木屑）为原料进行试验。

    - 仲裁判定以常规木屑为准。

  - 可靠性试验

    - 平均首次故障前工作时间（MTTFF）

按GB/T 5667规定的试验方法进行。

    - 有效度

按GB/T 5667规定的试验方法进行。

  - 密度的测定

按NY/T 1881.7的规定执行。

  - 电气安全

按GB 5226.1规定的方法进行。

  - 噪声

在稳定运行状态下，用声级计在距设备1m和距地面高度1.5m的位置测定不少于4个点的噪声，取其平均值。

  - 油温温升

用温度仪测定，与环境温度只差即为温升。

  - 其余项目

按使用说明书操作，用目测、常规量具NY/T 1882、NY/T 1883、NB/T 34018检验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品需经厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目

出厂检验项目为本标准5.1.5～5.1.5、5.4.1～5.4.4条。

    - 出厂检验结果的判定

出厂检验项目全部合格为合格。当有不合格项目时，允许修复后重新复检，直至合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定或老产品转产鉴定时；

- 结构、材料或工艺等有较大改变时，有可能影响产品性能；

- 产品长期停产恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样

型式检验从出厂检验合格品中随机抽取1台。

    - 型式检验项目

型式检验为本标准全部项目。

    - 型式检验判定规则

型式检验结果的判定：型式检验项目全部合格，判为合格。当有不合格项目时，应加倍抽样复检，如仍有不合格项，则判该型式检验为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品铭牌应设在装置的明显部位上，铭牌应符合GB/T 13306的要求，标明如下内容：

- 产品名称、规格型号；

- 商标；

- 制造厂名称、地址；

- 主要技术参数；

- 出厂编号。

    - 产品包装储运图示标志应符合GB/T 191规定。

    - 产品使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

  - 包装

    - 产品一般为裸装，需包装的部件，应符合GB/T 13384的规定。

    - 每台产品随机文件和附件如下：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 必备的随机附件和技术文件。

  - 运输

在运输、装卸过程中不应受到撞击、颠簸、抛掷和重压。

  - 贮存

产品存放地应干燥通风、无腐蚀性物质的仓库内。

_________________________________