大蒜播种机适用性试验验证规范

目    次

1 范围……………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义……………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求………………………………………………………………………………………………………1

5 评价项目和方法………………………………………………………………………………………………2

6 评价结论的表述方式…………………………………………………………………………………………5

附录A(资料性附录)……………………………………………………………………………………………6

附录B(资料性附录)……………………………………………………………………………………………7

大蒜播种机

# 1  范围

本规范规定了大蒜播种机适用性试验验证的内容、方法和判定规则。

本规范适用于大蒜播种机的适用性试验验证。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本大纲的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

GB/T 5262   农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667   农业机械  生产试验方法

GB/T 6973   单粒（精密）播种机  试验方法

NY/T 2864   农业机械适用性评价通则

农业部办公厅 财政部办公厅 关于做好2018-2020年农机新产品购置补贴试点工作的通知

# 3  术语和定义

3.1

正芽率

蒜种鳞芽朝上的（按当地农艺要求）数量与测定总数量之比，用百分数表示。

3.2

漏播率

种距大于1.5倍理论种距的穴数和测定总穴数之比，用百分数表示。

# 4  基本要求

# 4.1 申请方需提供的文件资料

在申请时需提供的材料，一般包括：

a）产品规格确认表，见附录A；

b）样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 产品使用说明书。

以上材料需加盖企业公章。

# 4.2 被测参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1，选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。

- 表1 被测参数准确度要求及仪器设备

| 序号 | 被测参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～30m | 5mm |
| 2 | 时间 | 0h～12h | 0.5s/12h |

# 4.3 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。制造商（申请方）应在试验验证机构约定时间前将样机送达指定地点，样机数量为2台，其中1台用于试验，1台备用。试验验证完成且制造商（申请方）对验证结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

# 5 评价项目和方法

5.1 试验项目

试验项目见表2。

- 表2 适用性评价项目及权重分配

| 一级指标 | 二级指标 | 权重值 |
| --- | --- | --- |
| 适用性 | 正芽率 | 0.6 |
|  | 漏播率 | 0.4 |
|  | 纯工作小时生产率 | 0.5～1 |

5.2 试验区域

在委托方明示的或规定的适用范围内，选择有代表性的试验区域。如有，试验区域应包括委托方明示的能适应的边界条件。

5.3 试验条件

5.3.1 试验用种子

按使用说明书的要求或当地农艺要求选择及预处理试验用种子。

种子混合均匀后用四分法取300粒种子作为样本，从中检出破损种子个数。采用计数法测定种子的原始破损率。

5.3.2 试验用地

试验用地应符合使用说明书或当地农艺要求，测区长度应不小于30m，两端预备区不小于10m，宽度应满足机具往返2个行程作业要求。

对试验用地状况按GB/T 5262要求进行调查，记录试验地大小、前茬作物、耕作方式和土壤质地。

5.3.3 样机状态

根据使用说明书要求，选择功率不大于上限值80%的拖拉机为配套动力。试验样机和拖拉机的技术状态应符合使用说明书要求，驾驶员的操作技术应熟练。

播种机应进行空运转试验，运转时动力轮的转速相当于正常作业速度，运转时间为5～10min。

5.4 试验要求

5.4.1 选用适宜的工作档，按照GB/T 6973要求，在规定的试验条件下进行。

5.4.2 每个试验进行两个行程，测定作业质量和纯工作小时生产率。作业质量测定行数不少于6行，6行及以下全测。大于6行的机型选择机具左、中、右各两行进行测定。每个行程随机选取3个测点，每个测点长1米，宽为工作幅宽，分别测定漏播率、正芽率。试验条件和试验数据记录在附录B表B.1中，试验结果取两个行程结果的算术平均值。

5.4.3 如样机因非适用性类故障，不能继续工作，应启用备用样机重新开始试验；如因适用性类故障，不能继续工作，直接判为“不适用”。同时对样机不能继续进行试验的具体情况做出详细记录。

5.4.4 全部试验工作结束，分别汇总每个试验区域内的试验结果，填写附录B表B.2 、B.4。

5.5 试验方法

5.5.1 漏播率

种子覆土后，扒开土层，测定每个测点内的穴数及种距，记录漏播数，按式⑴计算漏播率。

ki=Mf×100%    ……………………………………⑴

式中：

ki  ——漏播率，%；

M ——3个测点内总漏播数；

f ——3个测点内总穴数；

5.5.2 正芽率

在进行5.5.1的同时，测定并记录蒜种鳞芽朝上的数量，用百分数表示

按式⑵计算正芽率。

zi=Yf×100%    ……………………………………⑵

式中：

zi  ——正芽率，%；

Y ——3个测点内总种芽朝上的穴数；

5.5.3 纯工作小时生产率

测定通过测区的时间，依次按⑶、⑷、⑸计算前进速度、作业量和纯工作小时生产率。

V=Lt×3.6   …………………………………………⑶

式中：

V——前进速度，单位为千米每小时（km/h）；

L——测区的长度，单位为米（m）；

t——通过测区的时间，单位为秒（s）。

Q=Ｖ×t×Ｗ …………………………………………⑷

式中：

Q——作业量，单位为公顷（hm2）；

W——工作幅宽，单位为米（m）。

vi=QT ……………………………………………⑸

式中：

vi —— 纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

T ——通过测区时间，单位为小时（h）。

5.6 产品单项性能指标的评价标准

评价标准见表3。

表3 产品单项性能指标的评价标准

| 序号 | 单项性能 | 单位 | 合格指标 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漏播率 | / | ≤1.5% |
| 2 | 正芽率 | / | ≥80% |
| 3 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | 产品明示最小值或规定值 |

5.7 产品单项性能指标适用性评价分值和折算系数

5.7.1 漏播率单项性能指标适用性评价分值

漏播率ki的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表4。

表4 漏播率单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（ki） | 评价分值（Fk） |
| --- | --- |
| ki＜A(1-20%) | 5 |
| A(1-20%)≤ki＜A(1-10%) | 4 |
| A(1-10%)≤ki＜A(1+10%) | 3 |
| A(1+10%)≤ki＜A(1+20%) | 2 |
| ki≥A(1+20%) | 1 |

5.7.2 正芽率单项性能指标适用性评价分值

正芽率zi的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表5。

表5 正芽率单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（zi） | 评价分值（Fz） |
| --- | --- |
| zi＞A(1+20%) | 5 |
| A(1+10%)＜zi≤A(1+20%) | 4 |
| A(1-10%)＜zi≤A(1+10%) | 3 |
| A(1-20%)＜zi≤A(1-10%) | 2 |
| zi≤A(1-20%) | 1 |

5.7.3纯工作小时生产率指标适用性评价折算系数

纯工作小时生产率vi的合格指标为A，其试验结果对应的适用性评价折算系数见表6。

表6 纯工作小时生产率指标适用性评价折算系数

| 性能试验测试结果（vi） | 折算系数（α） |
| --- | --- |
| vi≥A | 1 |
| A(1-10%)≤vi＜A | 0.9 |
| A(1-20%)≤vi＜A(1-10%) | 0.8 |
| A(1-30%)≤vi＜A(1-20%) | 0.7 |
| A(1-40%)≤vi＜A(1-30%) | 0.6 |
| vi＜A(1-40%) | 0.5 |

5.8 评价方法

5.8.1 将附录表B.2中每个试验的漏播率、正芽率试验结果，按表3、表4、表5转化为两项性能指标单个试验的适用性评价分值Fki 、Fzi；纯工作小时生产率试验结果,按表6转化为单个试验的适用性评价折算系数αi，填写附录表B.3

分别求其平均值，即为试验区域内产品单项性能指标适用性评价分值：漏播率适用性评价分值Fk、正芽率适用性评价分值Fz和生产率适用性评价折算系数α。

5.8.2 根据表2中的权重值，按式⑹计算试验区域内大蒜播种机适用指数。

Ei=（Fk×40%+Fz×60%）×α  ……………………………⑹

式中：

Ei ——i区域内大蒜播种机适用指数；

5.8.3 产品在多个区域内进行试验测评，按照式⑺计算样机的适用性综合评价分值。

Ez=EiN  ………………………………………⑺

式中：

Ez ——所有区域内样机的适用性综合评价分值，即适用指数；

N ——区域数量。

6 评价结论的表述方式

6.1 适用指数与评价结果对应关系

对应关系见表7。

表7 适用指数与评价结果对应关系

| 适用指数E | E＜3 | 3≤E≤4 | E＞4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | 不适用 | 基本适用 | 适用 |

6.2评价结论的表述方式

在企业明示的试验条件下，依据GF37/T 001-2018《大蒜播种机适用性试验验证规范》，在××区域内对××台××型大蒜播种机进行试验验证，样机在该区域内适用指数为××，适用性评价结果为适用、基本适用或不适用。

# 附录A

- (资料性附录)

- 表A 产品规格确认表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 |  | / |  |
| 2 | 型号 |  | / |  |
| 3 | 结构型式 |  | / |  |
| 4 | 与拖拉机连接方式 |  | / |  |
| 5 | 工作状态a 外形尺寸（长×宽×高） |  | mm |  |
| 6 | 结构质量 |  | kg |  |
| 7 | 配套动力 |  | kW |  |
| 8 | 行距 |  | mm |  |
| 9 | 工作行数 |  | / |  |
| 10 | 工作幅宽 |  | mm |  |
| 11 | 作业速度 |  | km/h |  |
| 12 | 传动机构型式 |  | / |  |
| 13 | 播种开沟器 | 型式 | / |  |
|  |  | 数量 | / |  |
| 14 | 排种器 | 型式 | / |  |
|  |  | 数量 | / |  |
| 15 | 覆土器型式 |  | / |  |
| 16 | 镇压器型式 |  | / |  |
| 17 | 地轮 | 型式 | / |  |
|  |  | 直径 | mm |  |
| a 工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 |  |  |  |  |

企业负责人：                           （公章）                       年     月     日

附录B

(资料性附录)

表B.1 大蒜播种机性能试验记录表

试验编号：              试验地点:                               试验时间：    年  月  日

| 项目编号 |  |  |  |  |  | - 试验区域 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  |  |  | - 样机编号 |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |
| 试验条件 | 作物品种 |  |  |  |  | 种子取样总数 |  |  | - 300个 |  |  |
|  | - 土壤质地 |  |  |  |  | 测区长度，m |  |  |  |  |  |
| 性能试验 | 项 目 |  |  |  | - 第一次 |  |  | - 第二次 |  |  | - 平均值 |
|  | 漏播率 |  | 漏播数（M），个 |  |  |  |  |  |  |  | - / |
|  |  |  | 测定总穴数（f），个 |  |  |  |  |  |  |  | - / |
|  |  |  | 漏播率（ki），% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正芽率 |  | 种芽朝上的穴数（Y），个 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 测定总穴数（f），个 |  |  |  |  |  |  |  | - / |
|  |  |  | 正芽率（zi），% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯工作小时生产率 |  | 通过测区时间，s |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  | 作业速度，km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 作业幅宽,m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纯工作小时生产率，hm2/h |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 试验人员：

附录B

(资料性附录)

表B.2 大蒜播种机性能试验结果汇总表

| 项目编号 |  |  |  | - 试验区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  | - 样机编号 |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  | - 出厂日期 |  |  |  |
| 试验编号 | - 试验条件 |  | - 性能指标试验结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 漏播率 - ki |  | - 正芽率 - zi |  | - 纯工作小时生产率 vi |
| 1 | 1.作物品种: 2.土壤质地: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.作物品种: 2.土壤质地: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.作物品种: 2.土壤质地: |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

汇总人：

附录B

(资料性附录)

- 表B.3 大蒜播种机适用性测评单项评价结果汇总表

| 项目编号 |  |  |  |  |  | - 测评区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评方法 |  |  |  |  |  | - 测评日期 |  |  |  |
| 型号名称 |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |
| 序号 | 试验编号 |  |  | - 测评条件 | - 作业质量单项性能指标适用性测评结果和纯工作小时生产率 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 漏播率 Fk |  | - 正芽率 Fz |  | - 纯工作小时生产率 α |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均值 - （测评区域内产品单项性能指标适用性评价分值Fk、Fz和折算系数α） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评区域内产品的适用指数Ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 汇总人：

附录B

(资料性附录)

表B.4 大蒜播种机性能试验记录表

试验编号：              试验地点:                             试验时间：    年  月  日

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  | - 试验区域 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  |  |  |  | - 样机编号 |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  |
| 每行分段数 | 正芽/种距 √或×/cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行 |  |  | 行 |  | 行 |  | 行 |  | 行 |  | 行 |  |
|  | 正芽 |  | 种距 | 正芽 | 种距 | 正芽 | 种距 | 正芽 | 种距 | 正芽 | 种距 | 正芽 | 种距 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测定穴数f （个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 漏播数M （个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合格种距数 R （个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                               记录人：