有机废弃物好氧发酵翻堆装置（翻堆装置）适用性实地试验验证规范

- 范围

本规范规定了有机废弃物好氧发酵翻堆装置（翻堆装置）的适用性试验验证的内容、方法和判定规则。本规范适用于有机肥生产中使用的有机废弃物好氧发酵翻堆装置（翻堆装置）（以下简称翻堆装置）。包括：螺旋式、桨叶式、链板式有机肥翻堆装置。

- 规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB/T 5667 农业机械  生产试验方法

- 基本要求

  - 申请方需提供的文件资料

在申请时需提供的材料，一般包括：

a）产品规格确认表，见附录A；

b）样机照片(左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张)；

c) 产品使用说明书。

以上材料需加盖企业公章。

  - 被测参数准确度及仪器设备

- 试验用仪器、仪表和量具在使用前应按规定校验合格，其测量精度应满足试验要求，并在检定有效期内。被测参数的准确度要求见表1，选用仪器设备的量程和准确度应与表1的要求相匹配。

- 表1 被测参数准确度要求及仪器设备

| 序号 | 被测参数 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～10m | 1mm |
| 2 | 时间 | 0h～1h | 1s |
| 3 | 重量 | 0g～300g | 0.1g |
| 4 | 温度 | 0℃～100℃ | 0.1℃ |
| 5 | 能耗 | 0kw▪h～100kw▪h | 0.5%±0.11%FS |
|  |  | 0g～100g | 1g |

  - 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品。制造商（申请方）应在试验验证机构约定时间前将样机送达指定地点，样机数量为2台，其中1台用于试验，1台备用。试验验证完成且制造商（申请方）对验证结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。在试验过程中，由于非样机质量原因造成试验无法继续进行时，可以启用备用样机重新试验。

- 评价项目和方法

  - 试验项目

试验项目见表2。

- 表2 适用性评价项目及权重分配

| 一级指标 | 二级指标 | 权重值 |
| --- | --- | --- |
| 适用性 | 单位能耗 | 0.5 |
|  | 使用有效度 | 0.5 |
|  | 生产能力 | 0.5～1 |

  - 试验条件

    - 试验场地应能满足翻堆装置试验要求。

    - 试验样机的安装应符合制造商规定的产品使用说明书要求。

    - 试验样机应配备熟练的操作人员，检测人员不应随意更换。

    - 试验前应记录样机的主要技术参数；检查样机空运转有无异常声响；将样机调整到正常工作状态，试验中不能随意改变工况。

    - 试验原料主料为养殖场未经发酵的粪便，辅料为秸秆粉末或其他物性相似的生物质粉末，主辅料混合后含水率应在50%～65%范围内。

    - 试验原料应全面积铺放，料堆高度一致，物料量应大于10min以上的处理量。

  - 试验要求

    - 每个试验进行两个反应周期，测定成品性状和日生产率。

    - 如样机因非适用性类故障，不能继续工作，应启用备用样机重新开始试验；如因适用性类故障，不能继续工作，直接判为“不适用”。同时对样机不能继续进行试验的具体情况做出详细记录。

    - 全部试验工作结束，分别汇总每个试验物料的试验结果，填写附录B表B.1、B.2。

  - 试验方法

    - 单位能耗

（1）使用电动机的翻堆装置的测量方法：

翻堆装置耗电量和所翻堆物料体积之比，为测定设备的单位能耗，共测三次，每次测定作业时间不少于10min，试验测定结果取平均值。按式（1）计算单位能耗。

e1=n1m	(1)

式中：

e1——翻堆装置每立方米耗电量，单位为千瓦时每立方米（kw • h/m³）；

n1——测定时间内翻堆装置耗电量，单位为小时千瓦（kw • h）；

m ——测定时间内翻堆装置翻堆物料体积，单位为立方米（m³）。

（2）使用内燃机的翻堆装置的测量方法：

翻堆装置在磨合期满后，在额定功率状况下测定。测定整个发酵周期内的第一次翻堆、中期翻堆、和最后一次翻堆的燃油消耗量，分别按式（4）计算其能耗，然后取平均值。按式（2）计算单位能耗：

e2=n2m	(2)

式中：

e2——翻堆物料每立方米耗油量，单位为克每立方米（g/ m³）；

n2——测定时间内翻堆装置耗油量，单位为克（g）；

    - 使用有效度

- 应在额定工况下运行，考核使用有效度。至少连续三个班次，每个班次作业时间不得少于3h，准确记录每班纯作业时间，故障停机时间。按GB/T 5667的规定进行使用有效度考核，按式（3）计算使用有效度。

K=ΣTzΣTz+ΣTg	(3)

式中：

K——使用有效度，%；

Tz——总工作时间，单位为小时（h）；

Tg——总故障排除时间，单位为小时（h）。

    - 生产能力

按料堆的高度、料堆的宽度和翻堆装置的工作时间测定设备生产能力，共测三次，每次测定作业时间不少于10min，试验测定结果取平均值。按式（4）计算生产能力。

P=h×w×L/t	(4)

式中：

P——翻堆装置生产能力，单位为立方米每小时（）；

h——料堆高度，单位为米（m）；

w——料堆宽度，单位为米（m）；

L——翻堆装置在测定时间内作业的距离，单位为米（m）；

t——测定作业时间，单位为小时（h）。

  - 产品单项性能指标的评价标准

评价标准见表3。

表3 产品单项性能指标的评价标准

| 序号 | 单项性能 | 单位 | 合格指标 A |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位能耗 | （kw • h/m³） | ≤0.1 |
|  |  | g/m³ | ≤25 |
| 2 | 使用有效度 | \ | ≥95% |
| 3 | 生产能力 | m³/h | 产品明示最小值或规定值 |

  - 产品单项性能指标适用性评价分值和折算系数

    - 单位能耗性能指标适用性评价分值

单位能耗ei的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表4。

表4 单位能耗单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（ei） | 评价分值（Fe） |
| --- | --- |
| ei＜A | 5 |
| A≤ei＜A（1+100%） | 4 |
| A（1+100%）≤ei＜A（1+200%） | 3 |
| A（1+200%）≤ei＜A（1+300%） | 2 |
| ei≥A（1+300%） | 1 |

    - 使用有效度性能指标适用性评价分值

有效反应时间ki的合格指标为A，其试验结果对应的单项适用性评价分值见表5。

表5 有效反应时间单项适用性评价分值

| 性能试验测试结果（ki） | 评价分值（Fk） |
| --- | --- |
| ki≥A | 5 |
| A（1-5%）≤ki＜A | 4 |
| A（1-10%）≤ki＜A（1-5%） | 3 |
| A（1-15%）≤ki＜A（1-10%） | 2 |
| ki＜A（1-15%） | 1 |

    - 生产能力性能指标适用性评价分值

日处理能力pi的合格指标为A，其试验结果对应的适用性评价折算系数见表6。

表6 日处理能力指标适用性评价折算系数

| 性能试验测试结果（pi） | 折算系数（α） |
| --- | --- |
| pi≥A | 1 |
| A(1-10%)≤pi＜A | 0.9 |
| A(1-20%)≤pi＜A(1-10%) | 0.8 |
| A(1-30%)≤pi＜A(1-20%) | 0.7 |
| A(1-40%)≤pi＜A(1-30%) | 0.6 |
| qi＜A(1-40%) | 0.5 |

  - 评价方法

    - 将附录表B中每个试验的单位能耗、使用有效度的试验结果，按表3、表4、表5转化为两项性能指标单个试验的适用性评价分值Fe 、Fk；生产能力试验结果,按表6转化为单个试验的适用性评价折算系数α，填写附录《表B 翻堆装置性能试验结果汇总表》。

分别求其平均值，即为试验产品单项性能指标适用性评价分值：单位能耗适用性评价分值Fe、使用有效度适用性评价分值Fk和生产能力适用性评价折算系数α。

    - 根据表2中的权重值，按式(5)计算试验次数内翻堆装置适用指数。

Ei=（Fe×50%+Fk×50%）×α	(5)

式中：

Ei——试验次数内翻堆装置适用指数；

    - 产品进行多次试验测评，按照式(6)计算样机的适用性综合评价分值。

Ez=EiN	(6)

式中：

Ez——所有试验次数内样机的适用性综合评价分值，即适用指数；

N——试验次数。

- 评价结论的表述方式

5.1 适用指数与评价结果对应关系

对应关系见表7。

表7 适用指数与评价结果对应关系

| 适用指数E | E＜3 | 3≤E≤4 | E＞4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价结果 | 不适用 | 基本适用 | 适用 |

5.2评价结论的表述方式

在企业明示的试验条件下，依据GF37/T    -    《翻堆装置适用性试验验证规范》，对××台××型翻堆装置进行试验验证，样机适用指数为××，适用性评价结果为适用、基本适用或不适用。

- _________________________________

- （资料性附录）
表A 产品规格确认表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 名称 |  | / |  |
| 2 | 型号 |  | / |  |
| 3 | 结构型式 |  | / |  |
| 4 | 行走速度 |  | mm/s |  |
| 5 | 工作状态a 外形尺寸（长×宽×高） |  | Mm |  |
| 6 | 结构质量 |  | Kg |  |
| 7 | 配套动力 |  | kW |  |
| 8 | 翻堆宽度 |  | m |  |
| 9 | 翻堆高度 |  | m |  |
| 10 | 传动机构型式 |  | / |  |
| 11 | 翻堆装置 | 型式 | / |  |
|  |  | 数量 | / |  |
| 12 | 行走型式 |  | / |  |
| a 工作状态是指样机停放在硬化检测场地上，机架处于水平状态。 |  |  |  |  |

企业负责人：                           （公章）                       年     月     日

- （资料性附录）
表B.1 翻堆装置性能试验记录表

试验编号：              试验地点:                               试验时间：    年  月  日

| 项目编号 |  |  |  | - 试验区域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号和名称 |  |  |  | - 样机编号 |  |  |
| 生产企业 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |
| 试验条件 | 堆肥原料 |  |  | 堆肥方式 |  |  |
| 试验编号 |  | 试验记录内容 |  |  |  |  |
|  |  | 单位能耗 | 使用有效度 |  |  | 生产能力 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

- 检测人：                                      记录人：

附录B

(资料性附录)

- 表B.2 翻堆装置适用性测评单项评价结果汇总表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  | - 试验区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测评方法 |  |  |  |  |  |  | - 试验日期 |  |  |  |
| 型号名称 |  |  |  |  |  |  | 生产企业 |  |  |  |
| 试验条件 |  | 堆肥原料 |  |  |  |  | - 堆肥方式 |  |  |  |
| 序号 | 试验编号 |  |  | - 试验条件 |  | - 作业质量单项性能指标适用性测评结果和日处理能力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - 单位能耗 Fe |  | - 使用有效度 Fk |  | - 生产能力 α |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平均值（测评区域内产品单项性能指标适用性评价分值Fe、Fk和折算系数α） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测评区域内产品的适用指数Ei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 汇总人：