ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB21

辽宁省地方标准

DB 21/ XXXXX—XXXX

玉米秸秆还田机械化作业技术规程

Technical specification on mechanized operation of Maize Straw Returning

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

辽宁省质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。
本标准由辽宁省农村经济委员会提出并归口。
本标准起草单位：辽宁省农机质量监督管理站。
本标准主要起草人：。

玉米秸秆还田机械化作业技术规程

范围

本标准规定了玉米秸秆还田机械化作业（以下简称作业）的作业模式、作业条件要求、作业前准备、作业质量和安全要求。

本标准适用于玉米秸秆还田机械化作业。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要求  第1部分：总则

JB/T 8401.2-2017 旋耕联合作业机 旋耕深松起垄灭茬机

NY/T 500-2015 秸秆粉碎还田机 作业质量

NY/T 742-2003 铧式犁 作业质量

作业模式

作业前应根据环境条件、 耕种农艺要求和作业习惯， 确定合适的作业模式。还田模式可采用以下三种模式：

秸秆翻埋还田模式

秸秆直接进行粉碎，利用犁进行深翻扣埋秸秆作业，可通过耙地、起垄后进行播种作业。

秸秆碎混还田模式

捡拾秸秆出地，直接进行旋耕粉碎灭茬还田作业，可通过起垄（平作不起垄）后进行播种作业。

秸秆覆盖还田模式

将粉碎秸秆直接均匀抛撒在地表，可进行深松和免耕播种作业。

作业条件要求

秸秆翻埋还田模式作业时，玉米机械化收获秸秆直接粉碎还田后，粉碎长度应不大于10cm，且粉碎长度合格率、抛洒不均匀率应符合NY/T 500-2015中第4章的要求。

秸秆碎混还田模式作业时，利用秸秆捡拾机械捡拾部分秸秆出地后，作业地留茬高度应不大于11cm。

作业

确定好合适的作业模式后，根据当地的农艺要求和生产习惯调整秸秆还田机具。

根据机具使用说明书要求，进行保养和调整。动力机械应加足燃油、冷却水和润滑油，检查操纵、制动、离合装置以及各紧固部件及润滑部位情况；检查配套机具与动力机联接情况和安全防护装置，确保机具运行安全可靠。

作业流程

秸秆翻埋还田作业模式在秋季进行，主要流程：机械化收获果穗→摘穗后及时秸秆粉碎→铧式犁进行深翻覆盖作业。

秸秆碎混还田作业模式主要流程：机械化收获果穗→秸秆捡拾打捆机捡拾秸秆出地→联合整地机进行旋耕灭茬粉碎作业→起垄（平作不起垄）。

采用秸秆粉碎覆盖还田模式流程：机械化收获果穗→摘穗后及时秸秆粉碎→深松机进行深松作业（或直接免耕播种机播种作业）

摘穗后及时秸秆粉碎宜采取联合收获方式同步进行。

作业质量

秸秆翻埋还田模式：翻深≥25cm；植被覆盖率、碎土率、立垡率、回垡率应符合足NY/T 742-2003中表1的要求。检测按NY/T 742-2003中第4章的规定进行。

秸秆覆盖还田模式：粉碎长度合格率、抛洒不均匀率、漏切率应符合NY/T 500-2015中表1的要求。检测按NY/T 500-2015中第5章的规定进行。

秸秆碎混还田模式：秸秆、根茬混拌均匀，耕深、耕深稳定性、根茬粉碎率符合JB/T 8401.2-2017中表1的要求。检测按JB/T 8401.2-2017中第5章的规定进行。

安全要求

配套动力和机具应符合GB10395.1的要求。选择的配套拖拉机应满足作业机具动力要求。

作业人员应接受过机具操作技能培训和安全教育，能够熟练操作使用作业机具，熟悉安全注意事项，取得拖拉机和联合收割机驾驶证。

作业时应严格按照机具使用说明书要求进行操作，作业时应注意安全标志警示内容。

拖拉机挂接农机具时，应停稳后进行，驾驶员听从挂接人员指挥，悬挂的农机具挂接后要检查升降是否灵活。

作业时，作业机具上禁止站人和跟人作业，地头转弯或过沟埂时,应将农具升到最高位置。

悬挂农机具远距离运输时,必须调短悬挂上拉杆,同时用定位阀定位,并用锁紧装置将农机具固定；有输出动力的，必须切断动力后方可运输。

检查农机具、排除故障、停车时应将动力输出轴动力切断。

_________________________________