附件3

北斗农机米级(亚米级)终端

（作业质量监测）

实地比对试验方案

项目名称：北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）

组织机构：湖北省农机化技术推广总站

实施机构：国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心

提出日期：二〇一八年十月

国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心

北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）

实地比对测试大纲

- 测试依据

1、T/CAMA 1—2017《农机深松作业远程监测系统技术要求》；

2、BD 420009-2015北斗/全球卫星导航系统（GNSS）测量型接收机通用规范

# 二、测试项目及方法

根据《北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）检测要求》，选取定位精度（DGNSS）、面积测量精度、深度测量精度作为实地比对项目；由于首次定位时间、灵敏度、北斗/GPS接收频率等项目采用导航信号模拟器方式测试，本次不做实地比对；视频监控、车载监控等项目采用功能验证的方式，本次不做实地比对。

北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）比对项目名称、技术指标见表1，结果上报单见表2。

表1  北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）比对项目、技术指标

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位精度 | DGNSS:1m~2m(RMS) |
| 2 | 面积测量精度 | 作业面积计算误差＜3% |
| 3 | 深度测量精度 | 作业深度监测误差＜3cm |

备注：

1、定位精度测试场地要求具备已知坐标点的基线场；

2、面积测量精度和深度测量精度场地要求：

a)已知面积的矩形试验地；

b)地形平坦无坡度；

3、面积测量精度和深度测量精度测量配套配置：

a)已准备好试验用深松机；

b)已准备好试验用拖拉机。

- 面积测量精度

- 场地要求

- 试验场地平整度要求：无坑洼，无坡度；

- 试验场地周围无明显遮挡物和强电磁干扰。

- 标定形状为矩形的试验地块，面积为100×20（m2），并标出清晰、易于辨认的区域边界；

- 试验步骤

- 将安装了米级北斗终端的深松作业机停靠在矩形试验地块的某一角点，沿标定地块边界开始作业，直至完成整个标定地块作业，如图1所示；

图1：面积测量作业示意图

- 确保终端连接正常后，启动深松作业机，待拖拉机、深松作业机和米级北斗终端定位稳定后，开始往复直线作业，直至完成整块标定的试验地块；

- 记录米级北斗终端显示的作业面积作为实际作业面积测量值，重复以上测量三次。

- 数据处理

- 取三次面积测量值的均值，记为S1

- 按公式（1）计算面积测量精度

（1）

式中：S2即为标定的试验地块面积

- 深度测量精度

- 试验条件

1）试验场地平整度要求：无坑洼，无坡度；

2）试验场地周围无明显遮挡物和强电磁干扰；

3）标定水平基准线：在距离起始作业点30m的位置开始标定水平基准线，于深松机前进方向每隔5m的位置标定一条水平基准线，共标定3条。标定时在深松机两侧各插入T字型铁钉（水平基准线的长度应大于作业机的作业幅宽），在2个铁钉之间水平拉伸一根弹力绳（弹力绳紧贴土地表面），以此标识深松前的地面参照位置。

2.	试验步骤

1）在深松作业机上安装农机终端，确保连接无误后，开始深松作业；

2）深松作业距离覆盖所有的水平基准线标定位置后停止作业，在标定水平基准线的同一地点，由人工清理沟底，用钢直尺量取沟底至弹性绳间的距离，即为实际耕深测量值，如图2；

图2：深度测量示意图

3）分别记录三个标定位置处测得的耕深测量值。

3.	数据处理

按公式（2）计算三次深度测量精度

（2）

- 定位精度

- 试验条件：

1）试验场地周围无明显遮挡物和强电磁干扰；

2）试验场地内具备标定过的已知位置点（精度为cm级）

- 2. 试验步骤

- 1）将农机终端接收天线架设于场地内的已知位置点上，待其实现稳定DGNSS定位状态后，开始记录位置数据，数据采样间隔不大于30s，记录数据不少于100个；

- 2）北斗终端停止工作，将记录的数据导出，进行统计、处理。

- 3.数据处理

- 按公式（3）、（4）计算定位精度：

- （3）

- （4）

- 式中，、分别为DGNSS测量水平、垂直精度（单位为mm）；

- n为动态DGNSS测量结果序号；

- 、、分别为被测设备第i个定位结果在站心坐标系中的北东高坐标（单位为mm）；

、、分别为已知点在站心坐标系中的北东高坐标（单位为mm）。

表2北斗农机米级（亚米级）终端（作业质量监测）比对试验结果报告单

| 检验机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品厂家 |  | 检验条件： 温度： 湿度： |  |
| 试验地点 |  | 试验地大小 |  |
| 样品型号 |  | 样品出厂编号 |  |
| 试验项目 |  |  |  |

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定位精度（DGNSS） | 水平 | m |  |
|  |  | 高程 |  |  |
| 2 | 面积测量精度 |  | % |  |
| 3 | 深度测量精度 |  | cm |  |

试验人员（签字）：                审核人员：                   日期：                  检验机构检验专用章

注：若在试验过程中出现的问题或异常现象，请附页说明。