ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB62

甘肃省地方标准

DB XX/ XXXXX—2018

手扶式电动耕作机

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

甘肃省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号编制规则	2

5　机具大小划分	2

6　要求	2

6.1　安全要求	2

6.2　技术要求	4

7　试验方法	5

7.1　试验条件和要求	5

7.2　作业性能指标测定	5

8　检验规则	6

8.1　出厂检验	6

8.2　型式检验	7

8.3　抽样与判定	7

9　标志、包装、运输和贮存	8

9.1　铭牌	8

9.2　包装	8

9.3　运输和贮存	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009标准起草。

本标准由甘肃省农业机械管理局提出。

本标准由甘肃省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位: 甘肃省农业机械化技术推广总站、酒泉市铸陇机械制造有限责任公司、甘肃省农业机械质量管理总站、酒泉市农业机械化技术推广站

本标准主要起草人：

手扶式电动耕作机

- 范围

本标准规定了手扶式电动耕作机的技术要求、安全要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于电机功率小于2.0kW、手扶式田间作业电动耕作机（以下简称耕作机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.11 计数抽样检验程序第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 5262 农业机械  试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械  生产试验

GB/T 2828.1计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5262 农业机械  试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械  生产试验

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 7732-2006 铺膜播种机

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2-1999 农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

DB62/T 2454-2014《撒肥机》

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

手扶式电动耕作机

以蓄电池驱动的电机为动力，具有自走功能，需操作者扶持作业，且最高行走速度不大于8km/h，具备铺膜、穴播、撒肥、喷药等一种或一种以上功能的田间作业的机器。

- 型号编制规则

  - 产品型号依据JB/T 8574编制。

  - 其表示方法如下：

0　  DF  - ◎ -□   △

△ ---- 改进代号，用字母或数字表示。

□ ---- 主参数，蓄电池总容量，Ah。

◎ ---- 主参数，电机功率(保留1位小数)，kW。

DF ----小类分类代号：表示手扶式电动耕作机。

0 ---- 大类分类代号：表示其他类作业机械，不用标出。

示例：电池组总容量为128Ah，配套电机0.5kW，第1代电动耕作机，DF-0.5-128A型手扶式电动农机。

- 机具大小划分

耕作机按电机功率可分为大、中、小三个类型，具体如表1。

- 手扶式电动耕作机机型划分

| 机型 |  | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机功率P，kW | 手扶式 | 1.5≤P | 0.5≤P＜1.5 | P＜0.5 |

- 要求

  - 安全要求

安全要求因机型不同时，检查项目可删减。

    - 安全防护

      - 外露传动件应有安全防护装置，并固定牢固。在正常工作条件下不得产生撕裂或变形，不应妨碍机器操作，日常维护保养应方便。

      - 旋转工作部件应有牢固、可靠的防护装置，保证操作者正常操作时不被飞出物意外伤害。

      - 正常作业时，农机具安装高度不应防碍驾驶员前方视野,前方盲区长度应不大于15m。

      - 扶把应设置横杆，防止操作者进入危险区域，且扶手操纵应轻便。

      - 控制器、过载保护装置、电机或电机与变速箱总成应固定牢固，并可靠锁紧，不得振动而松脱。

      - 接线盒接线端子应可靠防护，不得外露，防止意外短接。电线应结扎成束，并可靠固定；穿越孔洞的地方应有绝缘套管。

      - 蓄电池外壳应无裂纹，密封良好，无变形。极柱应无变形、损坏、锈蚀。排气阀部件应齐全，无破损，无酸雾逸出。

      - 蓄电池应采用不锈钢或铜（镀锌）螺钉、螺栓连接，连接条（电缆线）连接时应连接牢固、可靠，不应因振动而松脱。

      - 蓄电池组正、负极引出线电缆不应直接连接到蓄电池极柱上，应连接到蓄电池架上的过渡接线板上。

      - 蓄电池组引出线应采用阻燃电缆，其正极和负极的引出线不应共用一根电缆。

      - 蓄电池架应牢固、可靠，不应有凹陷变形、损坏和锈蚀；间距应符合设计要求，便于蓄电池安装、维护和测量；应采取遮光措施，防止阳光直射蓄电池。

      - 应有使电机只有在空挡和工作部件分离时才能起动的装置。

      - 应装备握持运行控制装置，耕作机及所有工作机具的运动、动作均应在握持运行式控制装置松开的一瞬间马上停止。

      - 变速箱不应有乱档、脱档和卡滞现象。

      - 起动开关应至少包括“关闭”、 “起动”、“灯光”三个位置功能。

    - 安全信息

      - 在叶片、带轮、传动带、链轮、链条等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

      - 蓄电池极柱附近应有标明极性的永久保持的正、负极标志。

      - 安全标志在正常条件下使用、清洗时，应不退色、脱色、开裂和起泡，保特清晰。

      - 电源输入、输出接口附近应有标明其功能的醒目标志。

      - 使用说明书中应有安全操作注意事项和维护保养方面的安全内容。应重现安全标志，并指出安全标志设置的位置。

    - 安全装备

      - 耕作机电门、档位等各操纵手柄应安装在驾驶员前方，自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能自动返回原来位置，非自动回位的操纵柄在操纵力去除后应能可靠锁定。

      - 在方便检查的位置应设置电流过载保护装置，防止短路造成用电器的损坏。

      - 电源输出、输入接口应方便电路接通，插孔应有方向性，防止电路反向接通。

      - 应由操作者持续动作才能实现耕作机连续倒退行驶。

    - 安全性能

      - 手扶式耕作机最高空载行驶速度应不大于8km/h。

      - 机具升降操纵手柄最大操纵力应不大于250N。

      - 在使用环境温度不低于40℃的情况下，耕作机蓄电池应能正常作业，不应有变形、漏液、漏气和自燃现象。

      - 绝缘电阻均不小于40MΩ。

  - 技术要求

    - 性能要求

      - 在规定的试验环境条件下，耕作机配套蓄电池组容量应为额定容量的90%～110%。

      - 在土壤绝对含水率14%～20%的田间中，按使用说明书明示的速度作业，其主要技术性能指标应符合表2的规定。

- 主要技术性能指标

| 性能指标 | 机具种类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铺膜机 | 穴播机 | 撒肥机 |
| 地膜纵向拉伸率 | ≥3% | / | / |
| 地膜采光面展平度 | ≥98% | / | / |
| 地膜破损程度 | ≤50mm/m2 | / | / |
| 膜边覆土宽度合格率 | ≥95% | / | / |
| 膜边覆土厚度合格率 | ≥95% | / | / |
| 飘籽率 | / | ≤1.0% | / |
| 膜下播种深度合格率 | / | ≥85% | / |
| 空穴率 | / | ≤2.0%(精量：≤4.0%) | / |
| 穴粒数合格率 | / | ≥85% | / |
| 孔穴错位率 | / | ≤1.0% | / |
| 撒肥均匀性变异系数 | / | / | ≤40% |
| 持续工作时间 | ≥4h。 |  |  |
| 最大牵引力 | ≥800N |  |  |
| 使用有效度 % | ≥90 |  |  |

    - 整机及装配要求

      - 耕作机应符合本文件的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

      - 所有零部件应检验合格，蓄电池、电机等外协件、外购件应有合格证，有产业政策认证要求的部件应有相关认证文件。

      - 各零、部件不得错装和漏装。所有紧固件应紧固可靠，并有防松措施。

      - 配套蓄电池应进行入库检验，其铭牌、合格证应清晰，在明显处应有生产日期、容量标记，并应符合相关标准的要求。

      - 配套电机应进行入库检验，其铭牌、合格证应清晰，性能应符合相关标准的要求；固定应牢靠，位置应方便拆装和维修。

      - 各运动件装配后应运转灵活、可靠，不得有卡滞现象和异常响声。

      - 配套蓄电池应进行入库检验，其铭牌、合格证应清晰，在明显处应有生产日期、容量标记，并应符合相关标准的要求。

      - 配套电机应进行入库检验，其铭牌、合格证应清晰，性能应符合相关标准的要求；固定应牢靠，位置应方便拆装和维修。

      - 整机装配后变速箱、轴承和转动部位应加注润滑脂（油）进行润滑。并进行操作试验。各操纵结构应准确有效，行走机构工作应正常；变速箱应无异常声响和振动；传动件应传动有效。

      - 整机空运转试验不少于30 min，各运动件装配后应运转灵活、可靠，不得有卡滞现象和异常响声。变速箱、传动箱等应密封可靠，不得有渗漏油现象。变速箱、电机的温度不应大于65℃。

      - 电门操纵机构应为右手操作，并能保证电机在全程调速范围内稳定运转。

      - 耕作机扶手架、变速箱与车架、轮辋等处承受载荷的紧固件的强度等级为：螺栓不低于GB/T3098.1-2000中规定的8.8级，螺母不低于GB/T3098.2-2000中规定的8级，其拧紧力矩应符合表3的规定。

- 关键部位紧固件扭紧力矩要求

| 螺栓规格 | 拧紧力矩（N.m） | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| M8 | 25 | ±20% |
| M10 | 50 |  |
| M12 | 90 |  |
| M16 | 225 |  |

      - 配套机具挂接应方便。

      - 外观应清洁，无锈污、碰伤等影响外观的缺陷。

      - 涂漆质量应符合JB/T 5673的要求。

      - 漆膜附着性能应不低于JB/T9832.2-1999规定的Ⅱ级。

- 试验方法

  - 试验条件和要求

    - 试验环境应天气良好，环境温度不高于40℃，离地面高1.2 m处的风速应不大于3m/s。

    - 根据耕作机配套机型的适应范围，选择有代表性的试验地，其测区长度不应小于20m，两端稳定区长度不小于5m，宽度应不小于配套机具中最大工作幅宽4个工作行程的要求。

    - 样机应符合使用说明书的要求，操作人员应熟练，试验过程中不应随意更换驾驶员。

  - 作业性能指标测定

    - 田间试验条件测定

试验前，应对试验地的土壤质地、作物名称进行调查。按GB/T 5262测定试验地面积、试验地形及坡度、作物产量、植被密度、土壤含水率、土壤坚实度、行距、株距及环境温度和湿度。

    - 样机在使用说明书规定的作业速度条件下，往返4个行程，测定各性能指标。

    - 铺膜机

地膜纵向拉伸率、地膜采光面展平度、地膜损膜程度、膜边覆土宽度合格率、膜边覆土厚度合格率等质量指标测量按JB/T 7732进行。

    - 穴播机

穴播机的飘籽率、膜下播种深度合格率、空穴率、穴粒数合格率、孔穴错位率等质量指标测量按JB/T 7732-2006 之6.5进行。

    - 散肥机

散肥机的撒肥均匀性变异系数质量指标测量按DB62/T 2454-2014进行。

    - 持续工作时间

持续工作时间与机具可靠性试验同时进行。按说明书的规定，将机具的蓄电池充电至额定电压的110%。在选定的试验地上，机具以说明书规定的速度正常作业开始计时，连续作业，待蓄电池放电至额定电压的90%时，停止作业，计时结束，计算累计工作时间、地头转弯时间和1km以内地块转移时间的总和为机具的持续工作时间。

    - 使用有效度

      - 可靠性试验样机2台，按使用说明书中规定配套机具，其技术状态应良好，每台机具配置应相同。

      - 在说明书规定的工况下，按GB/T 5667 进行生产试验，计作业时间应不少于120h。记录作业时间、充电时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间、地块转移时间。记录班次作业量、每次充电作业量等，按式(6)计算使用有效度。

      - 凡在生产考核期间，机具出现功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废（如：电池组、电机、变速箱、控制器、行走机构）的致命故障；或出现导致功能严重下降，主要零部件（如：机架、铺膜机构、穴播器、撒肥器、操纵机构等结构件）损坏、失效的严重故障时，使用有效度按不合格计。

K=i=1ntzii=1ntzi+i=1ntgi×100	(1)

式中：

K—使用有效度，（%）；

tzi—第i台样机的累计作业时间，单位为小时(h)；

tgi—第i台样机的累计故障修复时间，单位为小时(h)。

- 检验规则

  - 出厂检验

每台耕作机必须经制造厂出厂检验合格，并签发合格证后，方可出厂。检验项目应包括：6.1.1～5.1.4和6.2.2。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时，耕作机应进行型式试验：

- 新产品鉴定和老产品转厂生产；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 正常生产，周期满两年时；

- 产品长期停产后，恢复生产时；

- 国家质量监督部门或机构提出进行型式试验要求时。

    - 型式试验按本标准的全部技术要求和试验方法的内容进行。检验项目及分类见表2。

  - 抽样与判定

    - 抽样方法

抽样方法按GB/T 2828.11规定，采用正常连续批量生产的产品抽样方案，检查水平为一般检查水平Ⅱ。样品基数N=16台,但在流通领域中抽样时N的大小不受此限；样本大小n＝2台。

    - 检验结果评定

      - 根据7.3.1规定的抽样方案，对样本进行抽样检查，按表3进行评定，样本中的不合格数小于或等于Ac时评为合格；大于或等于Re时评为不合格。各类全部合格时，则最终评为合格；任一类或多个类评为不合格时，最终评为不合格。

      - 在整个性能试验期间,由于产品质量问题发生严重故障或伤人事故时,应停止试验,产品以不合格处理。

      - 订货单位要求抽检产品质量时。抽样方法按GB/T 2828.11的规定，也可由供需双方协商确定；检验项目及合格判定条件也可由供需双方协商确定。

- 检验项目及分类

| 类别 | 项 | 项目名称 | 对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全防护 | 6.1.1 |
|  | 2 | 安全信息 | 6.1.2 |
|  | 3 | 安全装备 | 6.1.3 |
|  | 4 | 安全性能 | 6.1.4 |
|  | 5 | 使用有效度 | 6.2.1 |
| B | 1 | 地膜纵向拉伸率 | 6.2.1 |
|  | 2 | 地膜采光面展平度 | 6.2.1 |
|  | 3 | 地膜破损程度 | 6.2.1 |
|  | 4 | 膜边覆土宽度合格率 | 6.2.1 |
|  | 5 | 膜边覆土厚度合格率 | 6.2.1 |
|  | 6 | 飘籽率 | 6.2.1 |
|  | 7 | 膜下播种深度合格率 | 6.2.1 |
|  | 8 | 空穴率 | 6.2.1 |
|  | 9 | 穴粒数合格率 | 6.2.1 |
|  | 10 | 孔穴错位率 | 6.2.1 |
|  | 11 | 撒肥均匀性变异系数 | 6.2.1 |
|  | 12 | 持续工作时间 | 6.2.1 |
|  | 13 | 最大牵引力 | 6.2.1 |
| C | 1 | 装配质量 | 6.2.2.1～6.2.2.5、6.2.2.8 |
|  | 2 | 整机空运转 | 6.2.2.6 |
|  | 3 | 密封性 | 6.2.2.6 |
|  | 4 | 操作方便性 | 6.2.2.7 |
|  | 5 | 挂接方便性 | 6.2.2.9 |
|  | 6 | 外观质量 | 6.2.2.10 |
|  | 7 | 涂漆质量 | 6.2.2.11 |
|  | 8 | 铭牌 | 9.1 |
|  | 9 | 随机文件 | 9.2 |

- 判定规则

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 5 | 13 | 9 |
| 检验水平 | Ⅱ |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 铭牌

每台耕作机应在明显的位置固定产品铭牌。铭牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列重要内容：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数（电机功率、总电压、总电容量等）；

- 制造厂名称、地址；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 耕作机可以总装或部件包装出厂。部件包装时必须保证各部件在不经任何修正的情况下即能进行总装。

    - 包装箱和捆扎件应牢固可靠，并应符合运输的要求，并保证在正常情况下，不得散包和损坏。

    - 包装箱箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

    - 被装箱的耕作机，其蓄电池应单独包装。

    - 耕作机出厂时，制造厂应提供下列文件：

- 产品使用说明书和三包凭证；

- 产品质量合格证；

- 装箱清单。

  - 运输和贮存

    - 在正常运输和贮存的情况下，制造厂应保证产品及备件、附件、随机工具的防锈有效期自出厂之日起不少于12个月。

    - 产品贮存环境应保持干燥和无腐蚀性气体，并应具有防潮和防碰撞的措施，无防锈涂层部位应涂防锈油。

    - 产品贮存应断开蓄电池电源，并按蓄电池相关要求定期维护。

_________________________________