ICS 65.060.50

B 91

DB62

甘肃省地方标准

DB 62/T XXXX- XXXX

玉米籽粒联合收获机 作业质量

The operation quality of maize grain combine harvester

- 201X - XX- XX发布

201X-XX-XX实施

甘肃省质量技术监督局发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由甘肃省农业机械管理局提出。

本标准由甘肃省农业机械化标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：平凉市农业机械化技术推广站。

本标准主要起草人：

玉米籽粒联合收获机 作业质量

- 1 范围

本标准规定了玉米籽粒联合收获机的术语和定义、作业质量、检测方法和检测规则。

本标准适用于全喂入式、半喂入式玉米籽粒联合收获机和各类联合收割机配套（玉米）割台进行玉米籽粒收获作业质量评定。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21962-2008 玉米收获机械 技术条件

GB/T 21961-2008 玉米收获机械 试验方法

NY/T 995—2006  谷物(小麦)联合收获机 作业质量

NY/T 1355—2007  玉米收获机 作业质量

BD62T/ 2458—2014  玉米机械化收获作业技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

玉米籽粒联合收获机  maize  grain  combine  harvester

能一次完成玉米籽粒收获及秸秆切碎的机器。

- 3.2

损失率  total loss rate

落地果穗和籽粒损失、夹带籽粒损失及机械各部损失籽粒质量之和占籽粒总质量的百分率。

- 3.3

破碎率  broken rate

因机械造成破损的籽粒质量占所收获籽粒总质量的百分率。

- 3.4

含杂率 tate  of chips/grasses-containing in grains

玉米籽粒联合收获，收获物所含非籽粒杂质质量占总质量的百分率。

- 3.5

割茬高度  stubble  altitude

作物收获后，留在地面上的禾茬高度。垄作玉米以垄顶为测量基准。

- 3.6

- 作物倒伏程度  crop lodging degree

用不倒伏、中等倒伏和严重倒伏表示。植株与地面垂直线间夹角为倒伏角。00～300为不倒伏，300～600为中等倒伏，600以上为严重倒伏。

- 3.7

- 秸秆切碎长度合格率 rate of straws chopping to field

切碎长度合格秸秆质量占秸秆总质量的百分率。

- 3.8

- 污染 contamination

指由于机具漏油对籽粒、秸秆和土壤等造成的污染。

- 作业质量指标

  - 本标准规定的作业质量指标是按下列一般作业条件确定的：作业地块的条件应基本符合机具作业适应范围，作业机手应经培训合格并有上岗证。收获应在玉米完熟10～15天后进行，地块中应基本无自然落穗，地表无积水，作物倒伏程度低于5%，果穗下垂率低于15%，玉米籽粒含水率为18%～25%，玉米秸秆含水率为20%～30%，最低结穗高度大于40cm。收获机应适应收获玉米的种植模式和行距要求。

  - 在4.1规定的作业条件下，玉米籽粒联合收获机的作业质量应符合表1的规定。

表1  作业质量指标

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 损失率，% | ≤5.0 |
| 破碎率，% | ≤5.0 |
| 含杂率，% | ≤3.0 |
|  | ≤15.0（适用于无清选机构） |
| 秸秆切碎合格率，% | ≥85 |
| 割茬高度，cm | ≤10 |
| 收获后地表状况 | 割茬高度一致，无漏割，地头地边处理合理 |
| 污染情况 | 籽粒、秸秆、地块无油污染 |
| 注：秸秆切碎长度≤10cm |  |

- 作业质量检测方法

- 5.1作业条件测定

按GB/T 5262 规定，在作业地块中采用五点法确定检测点。

5.2 一般要求

5.2.1  在作业地块中确定一试验区。试验区由准备区、测定区和停车区组成。准备区长度应不少于10 m，测定区长度应不少于20 m，停车区长度应不少于10 m，试验区宽度不少于机器往返2个工作行程的幅宽。

5.2.2  测定前要清除测定区内的自然落粒、落穗、断离植株及结穗高度在40cm以下的果穗。

- 5.2.3  测定时，机器以正常的作业速度依次通过准备区和测定区，通过测定区时，不应换档和改变作业速度，不许停车，也不应进行调整。

5.2.4  取样时推荐使用机械接取和处理样品。

- 5.3  检测方法

- 5.3.1  割茬高度

按5.1规定选取5个测点。每点处在工作幅宽上测定左、中、右三点的割茬高度10株，取其平均值为该测点处的割茬高度，求5个测点的平均值。

5.3.2  损失率

每个取样点处沿联合收割机前进方向划取1 m，宽为该机工作幅宽的取样区域，在取样区域内收集所有的籽粒和果穗，脱粒干净后称量换算为每平方米籽粒损失量，根据收获的粮食质量和其对应的收获面积，计算每平方米籽粒质量。按式（1）、式（2）分别计算损失率，取5点损失率的平均值。

Sj=WshWch×100………………………………………………………（1）

式中：

Sj—第i点取样点损失率，%；

Wsh—每平方米籽粒损失量，g/m2；

Wch—每平方米籽粒质量，g/m2；

S=Sj5…………………………………………………………（2）

式中:

S—平均损失率，%。

5.3.3  含杂率

从联合收获机出粮口随机接样5次，每次不少于2000g，集中并充分混合，从中取出含杂样品5份，每份1000g,对样品进行清选处理，将其中的秸杆、苞叶及其他杂质收集后称量，按式（3）、（4）分别计算含杂率，取5份样品含杂率的平均值。

Zz=WzWzy×100……………………………………………………（3）

式中：

Zz—第i个样品含杂率，%；

Wz—样品中杂质质量，g；

Wzy—含杂样品质量，g。

Z=Zz5……………………………………………………（4）

式中：

Z—平均含杂率，%。

5.3.4  破碎率

将去掉杂质的籽粒样品混合后，从中取出样品5份，每份100g,挑选出其中的破碎籽粒并称其质量，按式（5）、式（6）分别计算破碎率，取5份样品破碎率的平均值。

Zzp=WpWpy×100………………………………………………（5）

式中：

Zzp—第i个样品破碎率，%；

Wp—样品中破碎籽粒质量，g；

Wpy—含破碎籽粒样品的质量，g。

Zp=Zzp5……………………………………………………（6）

式中：

Zp—平均破碎率，%。

5.3.5  秸秆切碎合格率

在每个取样点处，用取样网从秸秆抛送洞出口接取不少于1kg的样品，从中挑选出切碎长度大于10cm的不合格秸秆称其质量，按式（7）、（8）计算秸秆切碎合格率，取5份样品切碎合格率的平均值。

Fh=Wjz−WjbWjz×100………………………………………………（7）

式中：

Fh—秸秆切碎合格率，%；

Wjz—测点秸秆质量，g；

Wjb—测点不合格秸秆质量，g。

F=Fh5………………………………………………………（8）

式中：

F—平均切碎合格率，%。

5.3.6  收获后地表状况及污染情况

用目测法观察收获后样本地块：割茬高度是否基本一致；是否有较大漏割地块、收获作物中有无由联合收获机油料泄漏对籽粒、秸秆和土壤等造成的污染。

- 6  检验规则

6.1  检测项目分类

检测结果不符合本标准第4章相应要求时判该项目不合格。检测项目按其对作业质量的影响程度分为A、B两类。检测项目分类见表2.

表2  检测项目分类表

| 分类 |  | 检 测 项 目 |
| --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 损失率 |
|  | 2 | 破碎率 |
|  | 3 | 含杂率 |
|  | 4 | 油污染 |
| B | 1 | 秸秆切碎合格率 |
|  | 2 | 割茬高度 |
|  | 3 | 收获后地表状况 |

6.2  综合判定规则

对确定的检测项目进行逐项考核。A类项目全部合格、B类项目不多于1项不合格时，判定判定玉米籽粒联合收获机作业质量为合格；否则为不合格。