农业机械专项鉴定大纲

DG

DG35/Z ×××-2019

有机废弃物好氧发酵设备

（公示稿）

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

福建省农业农村厅  发布

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 申请方需补充提供的材料	1

4.2 参数准确度及仪器设备	1

4.3 样机确定	2

4.4 生产量	2

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	4

5.5 综合判定规则	6

附录A（规范性附录）产品规格确认表	8

前    言

本大纲依据TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由福建省农业农村厅提出。

本大纲由福建省农业机械鉴定推广总站技术归口。

本大纲起草单位：福建省农业机械鉴定推广总站。

本大纲主要起草人：唐义平、汪孝彬、林玮。

有机废弃物好氧发酵设备

  - 范围

本大纲规定了有机废弃物好氧发酵设备专项鉴定的内容、方法和判定规则。

本大纲适用于槽式有机废弃物好氧发酵翻抛(堆)机、罐式有机废弃物好氧发酵设备和层叠式有机废弃物好氧发酵设备的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级   反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

3.1 槽式有机废弃物好氧发酵翻抛(堆)机（以下简称翻抛机）

安置在有机废弃物堆肥槽上，可沿槽移动，并具有对槽内物料翻覆、抛扔、移位和重新置堆等作业功能的设备。

3.2 罐式有机废弃物好氧发酵设备（以下简称罐式发酵设备）

由规则几何形状容器罐、投料装置、搅拌装置、供气排气装置和出料装置等组成的，能对有机废弃物进行批式好氧发酵处理的设备。

3.3 层叠式有机废弃物好氧发酵设备（以下简称层叠式发酵设备）

利用多层翻板将规则的发酵室分隔成多层，从顶层到底层依次对有机废弃物进行好氧发酵，经过1个发酵周期，打开底层的翻板将发酵后的有机废弃物卸出的设备。一般有金属骨架+保温材料+内外封板和金属骨架+砖混填充、内外表面粉刷两种型式。

  - 基本要求

    - 需补充提供的材料

除申请时提交的材料之外，制造商（申请方）需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（见附录A）一份；

- 样机照片（左、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 与物料接触部分的材料证明材料或承诺书一份。

以上材料需加盖企业公章。

    - 参数准确度及仪器设备

试验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应与表1的要求相匹配。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

- 被测参数准确度要求

| 序号 | 被测参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0m～5m | 1mm |
|  |  | 0～30m | 1cm |
| 2 | 质量 | 0kg～50kg | 100g |
| 3 | 时间 | 0h～24h | 1s/d |
| 4 | 电能 | 0kW·h～100kW·h | 2级 |
| 5 | 电功率 | 0kW～150kW | 2% |
| 6 | 绝缘电阻 | 0.01MΩ～2000MΩ | 10级 |

    - 样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内安装验收交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1台（套）。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

    - 生产量

申请专项鉴定的产品，生产量应不少于2台（套）。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

- 翻抛机的一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2-1；罐式发酵设备的一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2-2；层叠式发酵设备的一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2-3。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 表2-1 翻抛机一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 产品型号 | 一致 | 核对 |
| 3 | 总体结构型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 翻抛工作部件结构型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 轨距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 工作部件宽度 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 7 | 配套动力总功率 | 一致 | 核对 |
| 注明：1、总体结构型式分为大跨度、工作部件可纵横移动；工作部件仅作纵向移动。 2、翻抛工作部件结构型式分为：桨叶式、链板式、竖螺旋式、转鼓式等。 |  |  |  |

- 表2-2 罐式发酵设备一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 产品型号 | 一致 | 核对 |
| 3 | 发酵罐容积 | 允许偏差为3% | 测量 |

- 续表2-2 罐式发酵设备一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 处理周期 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力总功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 发酵罐内侧板材质 | 一致 | 核对 |

- 表2-3 层叠式发酵设备一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 产品型号 | 一致 | 核对 |
| 3 | 总体结构型式 | 一致 | 核对 |
| 4 | 单层发酵室容积 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 5 | 发酵层数 | 一致 | 核对 |
| 6 | 处理周期 | 一致 | 核对 |
| 7 | 翻板材质 | 一致 | 核对 |
| 8 | 发酵室内侧板材质 | 一致 | 核对 |
| 9 | 配套动力总功率 | 一致 | 核对 |
| 注明：1、总体结构型式分为金属骨架+保温材料+内外封板；金属骨架+砖混填充、内外表面粉刷。 2、结构中含有电动机、鼓风机的，填写配套总功率。 |  |  |  |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目的结果均满足表2-1或表2-2、表2-3要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

一致性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果。

    - 创新性评价

5.2.1  创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 查新报告和省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

5.2.2  判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足5.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 安全性检查

5.3.1  安全性能

5.3.1.1  动力电路导线与保护接地电路间的绝缘电阻应不小于20MΩ，用500V绝缘电阻表测量。

5.3.1.2  工作噪声

有电动机、鼓风机的，需测定工作噪声。

a） 翻抛机工作噪声

按GB/T 3768规定进行。测点分为前、后、左、右各一点，测点距离样机外表面1m，距离地面1.5m。左右测点分别为样机工作部件处于左右极限位置、工作部件横向中心面外延上的点，前后测点分别为样机工作部件处于前后极限位置、工作部件纵向中心面外延上的点。取各点测量结果的平均值。最大翻抛深度时，工作噪声不大于90dB(A)。

b）罐式发酵设备和层叠式发酵设备工作噪声

按GB/T 3768规定进行。测点分别为样机的前、后、左、右各一点，距离地面1.5m、样机表面（按基准体表面）1m，取样机各点测量结果的平均值。满负荷运行时，工作噪声不大于85dB(A)。

5.3.2  安全防护

- 5.3.2.1  对可能造成人员伤害的所有外露传动部件、运动部件，应有可靠的防护装置。防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.3.2.2  电气系统应有可靠的接地装置和漏电流、过载、过热保护装置。

5.3.2.3  加热元件应有防烫伤防护装置。

5.3.2.4  与物料接触部分的材料应具有防腐功能。

5.3.2.5  应设置急停按钮，按钮颜色为红色。

5.3.2.6  具有自动控制功能的，应有手动操作模式。

5.3.2.7  高于地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置有牢固可靠的安全防护栏杆；护栏高度应不低于1050mm，平台地板应防滑。

5.3.2.8  配有上下梯子的，梯子应牢固可靠，有方便人员上下使用的扶手，梯子踏板应防滑。

5.3.2.9  罐式发酵设备和层叠式发酵设备应配置废水收集装置。

5.3.2.10  罐式发酵设备和层叠式发酵设备工作时，不应有畜禽粪便（液）泄露现象。

- 5.3.3  安全信息

5.3.3.1  在易产生危险的部位应有安全标志，安全标志应符合GB 10396规定。

- 5.3.3.2  接地端子处应有明显的接地标识。

- 5.3.3.3  电控操作系统应有防触电标志，操作开关与按钮处应有说明用途的文字或符号。

- 5.3.3.4  具有加热系统的，在产生高温的部位附近应有防烫伤标识。

5.3.3.5  产品使用说明书中应规定安全操作规程和安全注意事项，产品上设置的安全标志应在使用说明书中体现。

- 5.3.4  判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，安全性评价结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

翻抛机性能试验内容包括最大翻抛深度、工作幅宽、生产率、单位能耗；罐式发酵设备与层叠式发酵设备性能试验内容包括日均处理量、单位能耗、处理后物料含水率。

      - 试验方法

        - 试验条件

- a） 试验样机应按使用说明书的规定进行磨合、调整、试运转,处于正常工作状态；

- b） 翻抛机选用的试验物料应在样机适用范围内，且堆放平整。物料的堆放高度（深度）应保证翻抛机处于最大翻抛高度（深度）状态。

- c） 罐式发酵设备和层叠式发酵设备选用的试验物料在试验前可经过必要的预处理。试验时的环境温度应在20℃以上。

d) 试验物料含水率在50%-65%之间。

        - 翻抛机最大翻抛深度测定

测定未翻抛物料上平面至翻抛后残留物料上平面之间的垂直距离。

- 5.4.2.3 翻抛机工作幅宽测定

测定工作部件处于左右极限位置时残留物料之间的距离。

- 5.4.2.4 翻抛机生产率和单位能耗测定

在规定的前进速度和最高翻抛工作档位下，使样机处于稳定的工作状态，测试不少于20m工作行程，记录其工作时间（T）、耗电量（P）。测量翻抛后物料的长、宽、深度，计算翻抛物料的体积（V），选取工作行程中心、中心前后各2个断面（共5个断面），各断面间距为2m，每个断面选左、中、右3点测量物料堆放高度，结果取平均值。试验3个行程，生产率按式（1）计算，单位能耗（每立方米耗电量）按式（2）计算。

E=VT

………………………………（1）

Q=PV

……………………………（2）

q=LV

式中：

E——生产率，单位为立方米每小时（m³/h）；

V——翻抛物料体积，单位为立方米（m3）；

T——工作时间，单位为小时（h）；

Q——单位能耗（每立方米耗电量），单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

P——耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；

- 5.4.2.5 罐式发酵设备与层叠式发酵设备日均处理量和单位能耗测定

- 测量发酵罐的内部尺寸，计算发酵罐容积V，根据被试样机的发酵周期，测定日进料量和日耗电量，按照公式（3）计算日均处理量，单位能耗（每立方米耗电量）按式（2）进行计算。

………………………………（3）

式中：

Ed----日均处理量，单位为立方米每天（m3/d）；

V ----发酵罐（室）容积，单位为立方米（m3）；

TZ----样机的发酵周期，单位为天（d）；

a ----装料系数，罐式发酵设备装料系数取0.7，层叠式发酵设备装料系数取1.0。

- 5.4.2.6 处理后物料含水率测定

物料经105℃恒温10h烘烤，测定烘烤前后物料重量差，该重量差除以烘烤前物料重量的百分数。罐式发酵设备和层叠式发酵设备处理后物料含水率不大于45%。

      - 判定规则

翻抛机的性能试验全部项目结果均满足表3-1要求时，性能试验结论为符合要求；否则，为不符合要求。罐式发酵设备的性能试验全部项目结果均满足表3-2要求时，性能试验结论为符合要求；否则，为不符合要求。层叠式发酵设备的性能试验全部项目结果均满足表3-3要求时，性能试验结论为符合要求；否则，为不符合要求。

性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果。

- 5.5 综合判定规则

- 5.5.1  产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。翻抛机的指标分级与要求见表3-1；罐式发酵设备的指标分级与要求见表3-2。层叠式发酵设备的指标分级与要求见表3-3。

- 表3-1 翻抛机综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2-1 | / | 符合本大纲第5.1的要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 性能试验 | 1 | 最大翻抛深度 | cm | 符合制造商明示值。 |
|  | 2 | 工作幅宽 | cm | 符合制造商明示值。 |
|  | 3 | 生产率 | m³/h | 符合制造商明示值。 |
|  | 4 | 单位能耗 | kW·h/m³ | ≤0.15 |

- 表3-2 罐式发酵设备综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2-2 | / | 符合本大纲第5.1的要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 性能试验 | 1 | 日均处理量 | m3/d | 应符合制造商明示值。 |
|  | 2 | 单位能耗 | (kW·h)/m3 | ≤42 |
|  | 3 | 处理后物料含水率 | / | ≤45% |

- 表3-3 层叠式发酵设备综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表2-3 | / | 符合本大纲第5.1的要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |

- 续表3-3 层叠式发酵设备综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 性能试验 | 1 | 日均处理量 | m3/d | 应符合制造商明示值。 |
|  | 2 | 单位能耗 | (kW·h)/m3 | ≤42 |
|  | 3 | 处理后物料含水率 | / | ≤45% |

    - 一级指标均满足要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

（规范性附录）

- 翻抛机产品规格确认表

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | / |  |
| 产品型号 | / |  |
| 总体结构型式 | / |  |
| 翻抛工作部件结构型式 | / |  |
| 轨距 | cm |  |
| 工作部件宽度 | cm |  |
| 配套动力总功率 | kW |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

附  录  A

（规范性附录）

- 罐式发酵设备产品规格确认表

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | / |  |
| 产品型号 | / |  |
| 发酵罐容积 | m3 |  |
| 处理周期 | h |  |
| 配套动力总功率 | kW |  |
| 发酵罐内侧板材质 | / |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日

附  录  A

（规范性附录）

- 层叠式发酵设备产品规格确认表

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | / | 产品名称 |
| 产品型号 | / |  |
| 总体结构型式 | / |  |
| 单层发酵室容积 | m3 |  |
| 发酵层数 | 层 |  |
| 处理周期 | d |  |
| 翻版材质 | / |  |
| 发酵室内侧板材质 | / |  |
| 配套动力总功率 | kW |  |

企业负责人：                    （公章）                        年   月   日