农业机械专项鉴定大纲

DG

DG35/Z 00X－2019

单轨式田间运输机

（公示稿）

2019-XX-XX发布

2019-XX-XX实施

福建省农业农村厅  发布

目    次

前    言  ……………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范  围 ………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

3.1 单轨式田间运输机………………………………………………………………………………………1

3.2 额定载质量 ………………………………………………………………………………………………1

3.3 应急制动器 ………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

4.1 申请方需提供的文件资料 ………………………………………………………………………………1

4.2  参数准确度及仪器设备…………………………………………………………………………………1

4.3  样机确定…………………………………………………………………………………………………1

4.4  生产量……………………………………………………………………………………………………2

5  鉴定内容和方法……………………………………………………………………………………………2

5.1  一致性检查………………………………………………………………………………………………2

5.2  创新性评价………………………………………………………………………………………………2

5.3  安全性检查………………………………………………………………………………………………3

5.4  适用地区性能试验………………………………………………………………………………………4

5.5  综合判定规则……………………………………………………………………………………………5

附  录  A（规范性附录）产品规格确认表…………………………………………………………………6

- 前    言

本大纲参照TZ 6—2019《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由福建省农业农村厅提出。

本大纲由福建省农业机械鉴定推广总站技术归口。

本大纲起草单位：福建省农业机械鉴定推广总站。

本大纲主要起草人：王志国、邱玉恋、林玮、汪孝彬。

单轨式田间运输机

  - 范围

本大纲规定了单轨式田间运输机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于田间、山地果园农资、果实等农业生产资料及农产品搬运的单轨式田间运输机的专项鉴定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 10266-2013 微型耕耘机

3 术语和定义

3.1 单轨式田间运输机（以下简称运输机）

以发动机为动力，由主机、运行轨道的和载物货框等组成，用于田间、山地果园农资、果实等农业生产资料及农产品搬运的单轨道运行的农用机械。

3.2 额定载质量

在企业规定的坡度值（但不小于25°）的试验用轨道上，运输机能够安全运送的承载质量。

3.3 应急制动器

能使运输机应急停止的制动器。

4 基本要求

- 4.1 申请方需提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商（申请方）需补充提供以下材料：

- 产品规格确认表（见附录A）一份；

- 样机照片（左、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）。

以上材料需加盖企业公章。

- 4.2  参数准确度及仪器设备

被测参数的准确度要求见表1。选用仪器设备的量程和准确度应满足表1的要求。试验用仪器设备应经过计量检定或校准且在有效期内。

表1  被测参数准确度要求

| 序号 | 参数名称 | 测量范围 | 准确度要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 0～5m | 1mm |
|  |  | 0～30m | 1cm |
| 2 | 质量 | 0～150kg | 50g |
| 3 | 噪声 | 0～130dB | ±2dB |
| 4 | 时间 | 0 h～24h | 1s/d |

- 4.3  样机确定

样机由制造商（申请方）无偿提供且应是12个月以内安装验收交付的合格产品。由鉴定机构在制造商（申请方）指定的使用现场获取，样机数量为1套。制造商（申请方）对鉴定结果无异议时，样机由制造商（申请方）自行处理。

- 4.4  生产量

申请专项鉴定的产品,生产量应不少于2套。

- 5   鉴定内容和方法

- 5.1  一致性检查

- 5.1.1检查内容和方法

一致性检查的项目、允许变化的限制范围及检查方法见表2。制造商（申请方）填报的产品规格确认表的设计值应与产品执行标准、产品使用说明书所描述的一致。对照产品规格确认表的设计值对样机的相应项目进行检查。

- 表2  一致性检查项目、允许变化的限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 |  | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 |  | 一致 | 核对 |
| 2 | 产品型号 |  | 一致 | 核对 |
| 3 | 动力机类型 |  | 一致 | 核对 |
| 4 | 发动机功率(12小时功率) |  | 一致 | 核对 |
| 5 | 牵引部分外形尺寸(长×宽×高) |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 6 | 货框内部尺寸(长×宽×高) |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 7 | 整机整备质量 |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 8 | 额定载质量 |  | 允许偏差为3% | 测量 |
| 9 | 轴距 | 驱动轮轴与货框前支撑轮轴间的轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
|  |  | 货框支撑轮轴间的轴距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 10 | 离合器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 直径 | 一致 | 核对 |
| 11 | 变速器型式 |  | 一致 | 核对 |
| 12 | 行车制动器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 制动鼓直径 | 一致 | 核对 |
|  |  | 操纵方式 | 一致 | 核对 |
| 13 | 限速器 | 型式 | 一致 | 核对 |
|  |  | 制动鼓直径 | 一致 | 核对 |
| 14 | 运行方式 |  | 一致 | 核对 |

    - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

一致性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果。

5.2创新性评价

5.2.1  创新性评价依据制造商（申请方）提供以下材料之一进行评价：

a） 发明专利；

b） 实用新型专利；

c） 查新报告和省级以上具有创新性科技成果评价证书。

以上材料需加盖企业公章。

5.2.2  判定规则

制造商（申请方）提供的创新性材料满足5.2.1之一的，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

5.3  安全性检查

5.3.1安全性能

5.3.1.1制动距离

在最高运行速度情况下，运输机分别在空载和满载状态下上坡、下坡（坡度应不小于25°，下同）时的制动距离应不大于1m；1.5倍额定载质量下坡时的制动距离应不大于3m。

发动机在最高转速状态下运行，运输机速度稳定后,分别操纵行车制动器和应急制动器手柄，测定在空载和满载状态下上坡、下坡过程中的制动开始至运输机停止时的行程；1.5倍额定载质量状态下下坡过程中的制动开始至运输机停止时的行程。试验至少应进行3次，结果取平均值。

5.3.1.2驻车制动性能

运输机在满载状态、坡度为企业标准规定值的坡道上正、反两个方向，操纵制动装置后，通过纯机械装置把工作部件锁止，操作人员不再控制操纵机构，运输机应保持固定不动，其时间不少5min。试验至少应进行3次，结果取平均值。

5.3.1.3横向稳定性

将1.5倍额定载质量的载荷放置于偏移货框中心线25％的位置上，以最高运行速度通过水平曲线轨道，检查运输机能否正常工作。在载荷偏移的两侧位置进行试验，每侧试验至少应进行3次。每次都能正常工作的，判定为符合要求；否则，为不符合要求。

5.3.1.4 最小水平转弯半径

轨道内侧最小水平转弯半径应不大于4m。

在符合企业标准规定的试验要求轨道上，选择轨道内侧转弯半径不大于企业标准规定值的区间进行测试，运输机按最大承载质量装载，启动运输机，观察运输机是否能正常通过所测区间。试验共进行3次。3次都能正常通过的，判定为符合要求；否则，为不符合要求。

5.3.1.5 噪声

环境噪声应不大于86dB(A)。

噪声测定按JB/T 10266-2013中规定的检测方法进行检测。

5.3.2  安全防护

5.3.2.1 对操作及相关人员可能触及的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

5.3.2.2 极限位置应设置足够强度的挡块。

5.3.3  安全信息

5.3.3.1 应对需要提醒人们注意的安全事项设置相应的安全警示标志，安全警示标志应符合GB 10396的规定。

5.3.3.2 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中体现。

5.3.4  判定规则

安全性能、安全防护和安全信息均满足要求时，结论为符合；否则，结论为不符合。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果。

- 5.4 适用地区性能试验

- 5.4.1  试验内容

- 性能试验内容包括最高运行速度、额定载质量、最大运行坡度等作业性能。

5.4.2 试验方法

5.4.2.1 轨道要求

试验时铺设坡度、最小水平转弯半径为企业标准规定值的轨道，轨道水平直线长度不小于20m，坡道长度不小于10m，圆弧轨道不小于运输机的总长度。

5.4.2.2 最高运行速度测定

运输机满载、发动机在额定转速状态下运行，运输机速度稳定后，测定在水平轨道上单位时间内通过的距离。试验至少应进行3次，结果取平均值。

5.4.2.3  额定载质量测定

在符合企业标准规定的试验要求的轨道上（在运输牵引距离内应包含上（下）坡、直行、转弯区段），按运输机规定的最大承载质量进行装载，启动运输机，分别正向和反向行驶完整个轨道，观察运输机是否能正常行驶。试验共进行3次。3次都能正常行驶的，判定为符合要求；否则，为不符合要求。

5.4.2.4  最大运行坡度测定

在符合企业标准规定的试验要求的轨道上（在运输牵引距离内应包含上（下）坡、直行、转弯区段），选择企业标准规定的最大坡度的一段轨道作为测试点，运输机按最大承载质量装载，启动运输机，观察运输机是否能正常通过所选测试点。试验共进行3次。3次都能正常通过的，判定为符合要求；否则，为不符合要求。

- 5.4.3 判定规则

- 性能试验满足表5要求时，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

性能试验可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准或企业标准出具的检验检测结果或县级以上农机管理部门开展的田间实地试验验证报告。

- 5.5  综合判定规则

5.5.1  产品一致性检查、安全性检查、性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表5。

表5　综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项 目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 共检查14项（见表2） | / | 符合要求。 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求。 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | ≤ 符合本大纲第5.3.1的要求。 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求。 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求。 |
| 性能试验 | 1 | 最高运行速度 | km/h | 符合相应企业标准要求。 |
|  | 2 | 额定载质量 | / | 符合相应企业标准要求。 |
|  | 3 | 最大运行坡度 | / | 符合相应企业标准要求。 |

5.5.2  一级指标符合表5要求时，专项鉴定结论为通过；否则，为不通过。

附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格确认表

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 |  | / |  |
| 2 | 产品型号 |  | / |  |
| 3 | 动力机类型 |  | / |  |
| 4 | 发动机功率(12小时功率) |  | kW |  |
| 5 | 牵引部分外形尺寸(长×宽×高) |  | mm |  |
| 6 | 货框外形尺寸(长×宽×高) |  | mm |  |
| 7 | 整机整备质量 |  | kg |  |
| 8 | 额定载质量 |  | kg |  |
| 9 | 轴距 | 驱动轮轴与货框前支撑轮轴间的轴距 | mm |  |
|  |  | 货框支撑轮轴间的轴距 | mm |  |
| 10 | 离合器 | 型式 | / |  |
|  |  | 直径 | mm |  |
| 11 | 变速器型式 |  | / |  |
| 12 | 行车制动器 | 型式 | / |  |
|  |  | 制动鼓直径 | mm |  |
|  |  | 操纵方式 | / |  |
| 13 | 限速器 | 型式 | / |  |
|  |  | 制动鼓直径 | mm |  |
| 14 | 运行方式 |  | / |  |

企业负责人：                       （公章）                       年    月    日